# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年产20000吨塑料管道项目

建设单位（盖章）：  彭阳县青龙管道科技有限公司

编制日期：二○二五年十一月

中华人民共和国生态环境部制

环境影响评价报告修订索引

根据《年产20000吨塑料管道项目环境影响报告表》评审会专家意见的有关内容，我公司对该评价报告进行了认真的修改和完善，具体修改完善内容见下表。

《年产20000吨塑料管道项目环境影响报告表》专家意见修改对照表

| 序号 | 专家意见 | 修改说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 细化项目与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划》、规划环评及其审查意见的符合性分析；完善“三线一单”符合性；完善产业政策符合性分析 | 已修改，详见P2-7、P8-12、P16-17 |
| 2 | 细化项目工程组成内容，明确项目原料种类，核实循环水补水及排水情况 | 已修改，详见P19-21、P22-25、P25-26 |
| 3 | 优化VOCs治理措施，核定处理效率及排放达标情况；完善运行期噪声源强，核实噪声预测结果；核实固废产生情况及管理要求 | 已修改，详见P48-53、P55-57、P60-62、P64、P65-69 |
| 4 | 完善环境监测计划，核实环保投资 | 详见P56、P65、P27-28 |
| 5 | 专家提出的其他意见 | 详见P1、P18、P19、P29、P33、P36、P37、P57、P58、P43、P86、P89 |

- 建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产20000吨塑料管道项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2509-640914-04-05-683841 |  |  |
| 建设单位联系人 |  | 联系方式 |  |
| 建设地点 | 宁夏回族自治区固原市彭阳县白杨镇王洼产业园区块三县城特色加工制造产业区 |  |  |
| 地理坐标 | （ 106 度40分8.137秒， 35度49分16.875秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C2922塑料板、管、型材制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、橡胶和塑料制品业29—53塑料制品业292—其他 |
| 建设性质 | □新建（迁建） ☑改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | 首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 彭阳县王洼产业园区管理委员会 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 2509-640914-04-05-683841 |
| 总投资（万元） | 3000 | 环保投资（万元） | 207 |
| 环保投资占比（%） | 6.9 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | 否 是： | 用地（用海） 面积（m2） | 厂区占地面积为6182m2 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）》； 规划审批机关：固原市人民政府； 规划审批文件名称：《固原市人民政府关于彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035）的批复》； 规划审批文件文号：固政函〔2020〕148号。 |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 规划环境影响评价文件名称：《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》； 召集审查机关：宁夏回族自治区生态环境厅； 审查文件名称：宁夏回族自治区生态环境厅关于《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见的函； 审查文号：宁环函〔2025〕116号。 |  |  |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035年）》符合性分析 根据《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2020-2035）》，园区发展定位为：宁南地区能源基地，特色农产品加工、轻工产业制造集散中心，主导产业包括煤炭资源综合利用、农副产品加工，限制发展产业包括电力、医药、冶金、建材、化工、有色产业。 彭阳县王洼产业园区为“一园三区”，分别为王洼煤炭产业北区（区块一）、南区（区块二）和县城特色加工制造产业区（区块三），其中区块一位于县域北部的王洼镇区，区块二位于王洼镇东南侧的二矿片区，区块三位于彭阳县城区的东南部。 本项目位于王洼产业园区块三县城特色加工制造产业区，本项目以聚乙烯为原料生产PE管材、PVC管材和聚氨酯保温复合管。项目属于塑料制品制造业，属于园区发展定位中轻工产业制造行业，不属于园区限制发展的电力、医药、冶金、建材、化工、有色产业。彭阳县青龙管道科技有限公司与园区管委会正式签署战略合作协议，租赁位于彭阳县王洼产业园区的原宁夏田盛食品有限公司厂区，用于本项目的建设，根据园区出具的战略合作协议本项目建设符合园区相关规划要求。因此，本项目建设符合园区产业政策要求。 - 与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》符合性分析 本项目与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》符合性分析见表1-1。 根据表1-1，本项目建设符合《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》环境准入清单相关要求。 - 与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析 根据《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见，本项目与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见符合性分析见表1-2。 根据表1-2，本项目建设符合《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见中相关要求。 |  |  |

| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 表1-1 项目与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》生态环境准入清单符合性分析 管控维度; 管控要求; 本项目; 符合性. 空间布局约束; 1、《产业结构调整指导目录（2024年本）》中限制类、淘汰类的全部禁止建设，规划期《产业结构调整指导目录》管控要求发生改变，需遵循最新的《产业结构调整指导目录》。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类项目；; 符合. 2、《产业结构调整指导目录（2024年本）》未全部列入的产业，不符合园区产业发展规划的产业项目（规划产业链延伸的项目除外）禁止新建和投资。规划期《产业结构调整指导目录》管控要求发生改变，需遵循最新的《产业结构调整指导目录》。; 根据《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目为鼓励类项目；本项目位于宁夏彭阳县王洼产业园区，区块三（特色加工制造区），本项目属于塑料制品制造业，属于园区发展定位中轻工产业制造行业，符合园区产业发展结构；. 3、应严格按照规划的产业布局分区引进企业，不符合入驻区块产业发展结构的工业企业不得入驻该区块。; 本项目位于宁夏彭阳县王洼产业园区区块三（特色加工制造区），本项目属于塑料制品制造业，属于园区发展定位中轻工产业制造行业，符合园区产业发展结构；. 4、列入自治区、固原市生态环境分区管控有关生态环境准入清单的禁止类管控要求。; 本项目不属于. 5、满足《煤炭产业政策》要求，禁止使用不符合安全标准的工艺、设备。; 本项目不属于. 6、禁止利用无防渗漏措施的沟渠、坑塘等输送或者未经处理矿井水。; 本项目不属于. 7、应限制不符合本次规划环评提出的各项相关管控措施的规划项目实施。; 本项目不也属于. 污染物排放管控; 1、新、改、扩建项目需满足“以水定产”原则，新增耗水量不得超出本次评价允许的水资源利用上线。; 本项目用水未超出水资源利用上线; 符合. 2、禁止建设重点行业重点管控重金属类项目。; 本项目不属于. 3、环境质量不达标区域新增污染物排放的项目，需实行等量削减，明确减排源，同时落实相关总量指标的要求。; 本项目所在区域属于达标区，本项目不涉及二氧化硫、氮氧化物和颗粒物总量，本项目申请VOCs总量. 4、严格落实自治区、固原市相关环境管理要求，特别是挥发性有机物、臭氧、氮氧化物的协同治理工作，严格相关项目污染物排放标准，有效应对污染天气和配合区域联防联控工作。; 本项目挥发性有机废气经四级活性炭吸附处理后达标排放，项目建成后申请挥发性有机物总量指标. 5、限制临时排矸场使用期限超过三年且未有后续综合利用方案的项目，或者未及时对临时排矸场进行清理处置，长期堆存。; 本项目不涉及. 环境风险防控; 1、制定整体且重点针对煤炭产业园区（北区、南区）的环境风险防控方案。; 本项目不属于，本项目位于宁夏彭阳县王洼产业园区区块三（特色加工制造区）; 符合. 2、规划期园区至少开展1次累积性风险调查评估，重点关注煤炭产业区（北区、南区），开展周边土壤、地下水积性风险调查评估工作，制定风险管控、治理修复计划。; 本项目不属于，本项目位于宁夏彭阳县王洼产业园区区块三（特色加工制造区）. 3、涉危险废物企业在贮存、转移、利用、处置危险废物过程中，应配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防止污染环境的措施。; 本项目危险废物主要为废润滑油、废活性炭，本项目危险废物集中收集后暂存于厂区新建危废贮存库，定期交由有资质单位处置，危废贮存库配套防扬散、防流失、防渗漏及其他防治污染环境的措施. 4、依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险潜势为极高环境风险且毒性终点浓度-1/（mg/m3）范围有居民区的建设项目禁止入园。; 本项目不属于. 资源开发效率; 1、对于不符合本次评价提出的资源能源利用效率、指标要求的规划项目应限制准入。; 本项目不属于; 符合. 2、新建项目需严格落实“以水定产”原则。不得引入不符合能耗、水耗等有关要求的项目，引进项目的生产工艺、设备，以及单位产品能耗、物耗、水耗等资源利用指标均需达到同行业国内先进水平。; 本项目不属于. 3、按照王洼矿区总体规划环评相关要求以及尽快落实完善王洼矿区的矿井水综合利用方案，尽快落实拟建的矿井水处理系统扩容项目，尽早实现矿井水的全部资源化利用，从区域整体上解决水资源利用率偏低的现状。; 本项目不属于. 表1-2 项目与《宁夏彭阳县王洼产业园区总体规划（2024-2035年）环境影响报告书》审查意见的符合性分析 审查意见; 本项目情况; 符合性. ㈠加强规划引导，推动绿色发展。落实国家、区域发展战略，深入实施主体功能区定位，坚持生态优先、高效集约发展，进一步优化《规划》的发展定位、功能布局、发展规模、产业结构等，加强与国土空间规划、环境保护规划和发展规划的协调与衔接，加强规划用地性质和产业定位的协调，推进园区绿色低碳转型，优化产业布局、能源利用、交通运输、土地利用等规划内容，实现减污降碳、协同增效目标。实现产业发展与生态环境保护、人居环境安全相协调，积极推行区域的循环化、集约化发展。; 本项目为新建项目，符合园区轻工产业制造的定位。项目建设可为企业提供良好的发展环境，增强园区竞争力，为园区吸引投资、发展经济创造必要的条件，符合园区规划产业定位。; 符合. ㈡严守“三区三线”，清化生态环境分区管控。彭阳县王洼产业园区土地利用和开发建设应符合相关国土空间规划。强化自治区分区管控工作方案有效实施，落实《报告书》提出的生态环境准入要求、环境管理措施及对现有产业的优化调整建议，加强污染物排放控制和环境风险防范，有效减缓规划实施对区域生态环境质量的影响。; 本项目不涉及生态保护红线，具体分析见“三线一单”符合性分析。; 符合. ㈢严守环境质量目标，强化污染物排放总量管控。根据国家和自治区关于大气、水、土壤污染防治相关要求，明确并落实环境质量改善阶段目标，落实《报告书》提出的规划优化调整建议及环境影响对策措施。制定园区污染减排方案，采取有效措施减少主要污染物和特征污染物的排放量，推进挥发性有机物和氮氧化物协同减排，确保区域生态环境质量持续改善。; 本项目通过对废气、废水、噪声及固废采取合理可行的治理措施后，均可实现达标排放或无害化处置。; 符合. ㈣严格控制园区项目生态环境准入，推动绿色低碳高质量发展。严格落实《报告书》提出的生态环境准入要求，强化园区内企业污染物排放控制、提高清洁生产水平和污染治理水平，严格控制高耗水行业发展，着力提高水资源利用率，落实排污许可制度，执行严格的废水、废气排放控制要求。; 本项目符合园区生态环境准入要求，废气、废水、噪声及固废采取合理可行的治理措施后，均可实现达标排放或无害化处置。; 符合. ㈤加快环境基础设施建设。加快污水及再生水回用管网建设，强化矿井水回用措施的落实，进一步提高园区矿井水回用率。一般工业固体废物、危险废物应依法依规收集、妥善安全处理处置，提升工业固体废物综合利用率。; 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后最终进入园区污水处理厂；一般固废全部外售综合利用，危险废物集中收集并交由有资质的单位处置。; 符合. ㈥健全完善环境监测及环境管理体系，强化环境风险防范。建立完善包括环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监测体系，提升环境风险防控和应急响应能力，保障区域环境安全。; 本项目环境风险等级较低，整体环境风险可防可控。; 符合. ㈦落实规划环评工作的相关要求。在《规划》实施过程中，加强监督管理，落实各项环境治理措施，并适时开展环境影响跟踪评价。《规划》修编时应重新编制环境影响报告书。; 本项目运营过程中应加强监督管理，落实各项环境治理措施，确保各项污染物达标排放。; 符合. |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目属于塑料制品业，根据《产业结构调整指导目录》（2024年本），塑料管材产品生产属于鼓励类中“十九轻工—3．新型塑料建材（高气密隔音节能塑料窗、大口径排水排污管道、抗冲击改性聚氯乙烯管、地源热泵系统用聚乙烯管、非开挖用塑料管材、复合塑料管材、塑料检查井），防渗土工膜，塑木复合材料和分子量≥200 万的超高分子量聚乙烯管材及板材生产，多腔室高功能塑料异型材”，本项目为塑料保温管生产项目，因此，本项目为鼓励类。同时，该项目已取得由彭阳县王洼产业园区管理委员会下发的《宁夏回族自治区企业投资项目备案证》（项目代码为：2509-640914-04-05-683841），因此，本项目建设符合国家及地方产业政策要求。 2、项目与固原市“三线一单”及分区管控要求符合性分析 固原市人民政府已发布“固原市人民政府关于印发《固原市生态环境分区管控实施方案》的通知”固政发〔2024〕28号，本项目与固原市“三线一单”符合性分析如下： - 生态保护红线及生态分区管控符合性分析 本项目位于王洼产业园区块三县城特色加工制造产业区，项目占地范围内不涉及饮用水源地、湿地公园、风景名胜区、森林公园、地质公园、国家级水产种质资源保护区，国家级生态公益林，黄河干流岸线等各类自然保护地等敏感区。 对照固原市生态保护红线图，项目用地不在固原市划定的生态红线范围内，项目建设不占用生态红线，项目与固原市生态保护红线位置关系见附图1。 因此，本项目建设符合固原市生态保护红线要求。 ②环境质量底线及分区管控符合性分析 A：水环境质量底线与分区管控要求分析 本项目最近地表水体为项目西侧191m处的茹河，根据《2024年宁夏生态环境质量状况》结论可知，茹河乃家河水库断面水质为Ⅱ类，茹河乃家河水库断面符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水质标准，达到Ⅱ类水质考核目标，与上年相比，乃家河水库断面水质无明显变化。 水环境分区管控：根据固原市水环境分区管控区划分，本项目位于固原市水环境分区工业污染源重点管控区，本项目与水环境分区管控区位置关系图见附图2。 工业污染源重点管控区管控要求：排放工业废水的企业应当采取有效措施，收集和处理产生的全部废水，防止污染环境。含有毒有害水污染物的工业废水应当分类收集和处理，不得稀释排放。向污水集中处理设施排放工业废水的，应当按照国家有关规定进行预处理，达到集中处理设施处理工艺要求后方可排放。对严重污染水环境的落后工艺和设备实行淘汰制度。禁止新建不符合国家产业政策的小型造纸、制革、印染、染料、炼焦、炼硫、炼砷、炼汞、炼油、电镀、农药、石棉、水泥、玻璃、钢铁、火电以及其他严重污染水环境的生产项目。新建排放重点水污染物的工业项目应当进入符合相关产业规划的工业集聚区。加快园区企业污水预处理、配套管网等设施建设，实现管网全覆盖、污水全收集、集中全处理；采取并网联通和封堵取缔等措施，确保入河直排口零增长；深入实施马铃薯淀粉加工废水汁水还田利用。 本项目符合性分析：本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂处理；本项目建设符合国家产业政策，不属于国家禁止建设的项目；本项目为塑料制品行业，不属于排放重点水污染物的工业项目，本项目位于彭阳县王洼产业园区。 因此，本项目建设符合水环境质量底线控制要求。 B：大气环境质量底线与分区管控要求分析 根据《2024年宁夏生态环境质量状况》中固原市彭阳县的监测数据，扣除沙尘天气的情况下，固原市彭阳县2024年SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准；项目所在地属于达标区。 大气环境分区管控：根据固原市大气环境分区管控区划分，本项目位于固原市大气环境高排放重点管控区，本项目与大气环境分区管控区位置关系图见附图3。 大气环境高排放重点管控区管控要求：全面推进工业炉窑淘汰和深度治理，加快推进火电等重点行业排放提标改造，深化挥发性有机物治理。提高工业低碳水平，加快建材、化工等当地传统高耗能行业节能改造和清洁生产。 本项目符合性分析：本项目不涉及工业炉窑，不属于火电行业，本项目挥发性有机废气经四级活性炭吸附处理后可达标排放；项目建成后按照要求开展清洁生产评估。 因此，本项目建设符合大气环境质量底线及分区管控要求相符合。 C：土壤污染风险防控底线及分区管控要求分析 土壤环境分区管控：对照土壤污染风险环境分区管控图，本项目位于一般管控区，本项目与土壤风险分区管控区位置关系图见附图6。 土壤污染风险环境一般管控区管控要求：在编制国土空间规划等相关规划时，应充分考虑污染地块的环境风险，合理确定土地用途。禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业。排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 本项目位于王洼产业园区块三县城特色加工制造产业区，属于土壤风险分区管控区中一般管控区，本项目不属于排放重点污染物的建设项目。 因此，本项目用地符合土壤分区管控要求。 综上所述：本项目建设对周围环境影响较小，未触及环境质量底线要求。 ③资源利用上限与分区管控要求符合性分析 为有效改善区域大气环境质量，提出固原市能源利用上线管控指标共三项：能源（煤炭）资源利用上线、水资源利用上线、土地资源利用上线。 本项目生产过程不涉及煤炭等能源使用，不涉及固原市能源（煤炭）资源利用上线。本项目用水依托市政管网统一供给，建设单位按需购买使用，不涉及取用地下水，不改变区域水资源利用现状；因此，符合水资源利用上线要求。本项目选址不占用生态保护红线、永久基本农田等保护区域。 综上分析，本项目建设符合资源利用上线的要求。 ④环境管控单元及准入清单符合性分析 本项目位于王洼产业园区块三县城特色加工制造产业区，属于彭阳县王洼产业园区重点管控单元，项目与固原市环境管控单元位置关系图见附图7。 固原市重点管控单元：重点管控单元总体上以守住环境质量底线、积极发展社会经济为导向，实施生态环境治理修复和差异化的环境准入。 本项目营运期废气主要为聚氨酯保温管发泡废气、PE管材挤出废气、PVC管材挤出废气、PVC投料废气、油烟废气及车间无组织废气，主要污染物为挥发性有机物、多亚甲基多苯基异氰酸酯、颗粒物及油烟废气，聚氨酯保温管发泡废气、PE管材挤出废气、PVC管材挤出废气经车间四级活性炭吸附装置处理后挥发性有机物及多亚甲基多苯基异氰酸酯排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单）中废气污染物排放标准要求后通过车间1座15m高排气筒DA001排气筒排放，PVC投料无组织废气经投料口自带收尘设施处理后无组织排放，车间无组织废气无组织排放，油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放；项目运营期废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂处理；项目噪声通过选用低噪音设备、基础减震、距离衰减等措施，能够确保厂界噪声达标排放；项目固废主要为废活性炭、废保温材料、废润滑油、除尘灰、不合格品及生活垃圾，废活性炭及废润滑油为危险废物，危险废物集中收集后交由有资质单位处置，废保温材料及不合格品集中收集后运送至彭阳县王洼产业园区一般工业固废贮存处置场填埋，除尘灰集中收集后回用于PVC生产，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。项目建设不会改变区域环境质量现状，不会突破区域环境质量底线，满足重点管控单元管控要求。 本项目与固原市市级生态环境准入清单总体要求符合性分析见表1-3，本项目与固原市彭阳县王洼产业园区重点管控单元生态环境准入清单符合性分析见表1-4。 3、与《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》符合性分析 《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中提出“推进工业污染防治。严格执行行业水污染物排放标准，常态化开展纳管企业废水排放情况检查，严禁工业废水未经处理或未有效处理直接排入集中式污水处理设施收集系统，严查偷排漏排、超标排放。开展企业排水特征污染物和新污染物调查，探索纳入监督性监测”。 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂处理。 《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》中提出“实施挥发性有机物排放总量控制，探索建立挥发性有机物减排认定与绩效考核机制。从源头减少产生量、过程减少泄漏量、末端减少排放量，严格落实国家和地方产品挥发性有机物含量限值标准，实施低（无）挥发性有机物原辅材料替代，推进石油炼制、石化、现代煤化工、原料药制造、农药制造、化学原料和化学品制造、涂料等行业“一厂一策”综合治理。加强无组织排放管控，提升挥发性有机物排放“三率”。控制服务业和生活源涉挥发性有机物溶剂使用。” 本项目生产过程中产生的VOCS废气经四级活性炭吸附装置处理后挥发性有机物及多亚甲基多苯基异氰酸酯排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单）中废气污染物排放标准要求后通过车间1座15m高排气筒DA001排放，项目VOCs达标排放，项目对挥发性有机物申请总量。 因此，本项目建设符合《宁夏回族自治区生态环境保护“十四五”规划》相关要求。 4、本项目与《关于印发<宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划>的通知》（宁环发〔2021〕85号）的符合性分析 根据《关于印发<宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划>的通知》（宁环发〔2021〕85号）中提出的严格环境准入要求中“严格落实产业园区项目准入和排放强度要求，提升工业园区和产业基地的环境管理水平。新、改、扩建项目按照产能置换办法实施产能减量置换，焦化产能置换比例不低于1.5:1，炼油不低于1.25:1；严格控制尿素、磷铵、电石、烧碱、聚氯乙烯、纯碱、黄磷、电解锰等行业新增产能，禁止用汞工艺新增产能，对符合产业政策的先进工艺改造提升项目实行等量或减量置换”。 本项目建设符合园区项目产业政策准入要求；本项目营运期废气主要为聚氨酯保温管发泡废气、PE管材挤出废气、PVC管材挤出废气、PVC投料无组织废气、车间无组织废气及油烟废气，主要污染物为挥发性有机物、多亚甲基多苯基异氰酸酯、颗粒物及油烟废气，聚氨酯保温管发泡废气、PE管材挤出废气、PVC管材挤出废气经车间四级活性炭吸附装置处理后挥发性有机物及多亚甲基多苯基异氰酸酯排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单）中废气污染物排放标准要求后通过车间1座15m高排气筒DA001排气筒排放，PVC投料无组织废气经投料口自带收尘设施处理后无组织排放，车间无组织废气无组织排放，油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放；项目运营期废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂处理；项目噪声通过选用低噪音设备、基础减震、距离衰减等措施，能够确保厂界噪声达标排放；项目固废主要为废活性炭、废保温材料、废润滑油、除尘灰、不合格品及生活垃圾，废活性炭及废润滑油为危险废物，危险废物集中收集后交由有资质单位处置，废保温材料及不合格品集中收集后运送至彭阳县王洼产业园区一般工业固废贮存处置场填埋，除尘灰集中收集后回用于PVC生产，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。本项目废气、废水、噪声均可达标排放，项目固废得到妥善处置，项目建设符合园区排放强度要求。因此，本项目建设符合《关于印发<宁夏回族自治区空气质量改善“十四五”规划>的通知》（宁环发〔2021〕85号）中相关要求。 5、与《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》符合性分析 根据《宁夏回族自治区挥发性有机物污染专项治理工作方案》中提出的“新建涉VOCs排放的工业企业要入园区。严格涉VOCs建设项目环境影响评价，实行区域内VOCs排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理。新、改、扩建涉VOCs排放项目，应从源头加强控制，使用低（无）VOCs含量的原辅材料，加强废气收集，安装高效治理设施。” 本项目位于王洼产业园区块三县城特色加工制造产业区，项目生产过程中产生的VOCS废气经四级活性炭吸附装置处理后挥发性有机物及多亚甲基多苯基异氰酸酯排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单）中废气污染物排放标准要求后通过车间1座15m高排气筒DA001排放，项目VOCs达标排放。本项目需申请VOCs总量。 |
| --- | --- |

| 其他符合性分析 | 表1-3 项目与固原市市级生态环境准入清单总体要求符合性分析一览表（节选） 管控维度; 管控要求; 本项目情况; 是否符合. A1空间布局约束; A1.1禁止开发建设活动的要求; 严禁产能过剩行业新增产能，各开发区主导产业产值占比达到60%以上，严防发达地区淘汰退出的高污染企业落户固原。; 不属于产能过剩行业新增产能项目，不属于高污染企业。; 符合. 严禁在“七河”及其重点支流临岸1公里范围内新建“两高一资”项目及相关产业园区。; 不属于“两高一资”项目。; 符合. 城市建成区一律禁止新建35蒸吨/小时以下燃煤锅炉。; 项目不涉及新建燃煤锅炉; 符合. A1.2限制开发建设活动的要求; 严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业。; 项目为塑料制品制造行业，不属于有色金属冶炼、石油化工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业; 符合. A1.3不符合空间布局要求活动的退出要求; 在一定过渡期并给予合理补偿的基础上，依法依规关闭或搬迁禁养区内确需关闭或搬迁的畜禽规模养殖场（园区）。; 项目为塑料制品制造行业，不属于畜禽养殖项目; 符合. 对违反资源环境法律法规、规划，污染环境、破坏生态、滥采滥挖的露天矿山，依法予以关闭。对污染治理不规范的露天矿山，按照“一矿一策”制定整治方案，依法责令停产整治。; 项目为塑料制品制造行业，不属于矿山开采项目; 符合. 对六盘山水源核心区，坚决退出旅游项目，严禁游客进入。; 项目不涉及六盘山水源核心区; 符合. 淘汰不符合国家规定的燃煤锅炉，实现市、县（区）城区清洁取暖全覆盖; 项目不涉及新建燃煤锅炉; 符合. A2污染物排放管控; A2.1允许排放量要求; 化学需氧量、氨氮、氮氧化物、挥发性有机物减排量完成自治区下达任务。; 项目申请化学需氧量、氨氮及挥发性有机物总量; 符合. 严格重金属排放项目准入，坚持“减量置换”或“等量置换”原则。; 项目不涉及重金属排放; 符合. 在“五河”干流已覆盖集污管网的区域配套建设污水处理设施，确保所有建制镇和中心村污水处理全覆盖。; 项目运营期废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂处理; 符合. 火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉，严格按照大气污染物排放标准及特别排放限值要求执行。; 项目不属于火电、水泥等重点行业及燃煤锅炉; 符合. 到2025年，全市工业固体废弃物综合利用率达到80%，中水利用率达到85%以上。; 不涉及工业固体废弃物综合利用，不涉及中水利用。; 符合. A2.2现有源提标升级改造; 到2025年，65蒸吨/小时及以上燃煤锅炉（含电力）全面实现超低排放；所有燃气锅炉氨氧化物排放浓度低于50毫克/立方米。; 不涉及燃煤锅炉。; 符合. 探索畜禽养殖“出户入园”模式，落实“一控两减三利用”，减少化肥和农药使用量；实现畜禽粪便、农作物秸秆、农膜资源化利用到2025年，农业废弃物综合利用率达到94%以上。; 不涉及农村养殖。; 符合. A3环境风险防控; A3.1联防联控要求; 开展医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业涉及危险废物排查整治，建立健全环境风险重点管控单位名录，严控危险废物贮存环节环境风险，严禁超期、超量贮存各类危险废物。; 本项目不属于医疗、化工、石油开采和汽修等重点行业。; 符合. 以环境风险较高的饮用水水源地保护区、交通干道和集中式污水处理设施等为重点，提高防范环境风险能力，规范化集中式污水处理设施日常运行维护，建设应急导流槽、事故调蓄池、应急闸坝等事故排水收集截留设施等预防性设施。; 不涉及危险化学品生产装置和仓储设施。; 符合. 健全突发环境事件应急预案体系，推进跨区域、跨流域环境应急联动。; 不涉及。; 符合. A4资源利用效率要求; A4.1能源利用总量及效率要求; 实行煤炭消费总量控制，严控高耗煤行业新增项目。; 不涉及耗煤。; 符合. 到2025年，全市单位地区生产总值能耗降低基本目标为13%，激励目标为14%。; 项目为塑料制品制造行业，项目能耗主要为电及水，项目电及水能耗约为246.28t标煤，项目能耗较低; 符合. A4.2水资源利用总量及效率要求; 落实节水指标纳入县（区）政绩考核，对水资源超载地区实行用水和项目“双限批”，到2025年全市用水总量控制在2.90亿立方米单位GDP用水量较2020年下降13%。积极推广农业成套综合节水技术，到2025年农田灌溉水有效利用系数达到0.79。; 本项目运营期用水量较小，项目不属于农业类生产项目; 符合. 表1-4 项目与彭阳县王洼产业园区重点管控单元生态环境准入清单符合分析 序号; 管控单元名称; 行政区划; 要素属性; 管控单元分类; 空间布局约束; 污染物排放管控; 环境风险防控; 资源开发效率. ZH6402520001; 彭阳县王洼产业园区重点管控单元; 宁夏回族自治区固原市彭阳县; 水环境工业园区重点管控区-大气环境高排放重点管控区-高污染燃料禁燃区; 重点管控单元; 1.限制发展电力、医药、冶金建材、化工、有色等行业的新建项目; 1.现有产生大气污染物的工业企业应持续开展节能减排。 2.新建项目实施主要大气污染物和VOCS排放等量替代。 3.宁夏王洼煤业有限公司应加强污染治理设施的运行管理，确保稳定达标排放。; 园区应建立严格的环境风险防控体系; /. 本项目情况; 本项目位于王洼产业园区块三县城特色加工制造产业区; 1.本项目不属于; 1.本项目为新建项目，不属于现有企业； 2.本项目不属于高耗水项目； 3.本项目不属于; 本项目落实本项目环境风险防控措施，衔接园区风险防控体系; /. 符合性; /; 符合; 符合; 符合; /. 综上所述，本项目建设符合固原市“三线一单”生态环境分区管控的相关要求。 |
| --- | --- |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目建设背景 “十四五”规划持续推进新型城镇化、乡村振兴、水利基础设施建设及城市管网更新改造，对高性能、长寿命塑料管材需求持续旺盛。《中国塑料加工业“十四五”发展规划指导意见》明确鼓励发展环保、节能、高性能塑料制品，推动产业向绿色化、高端化、智能化发展。 宁夏回族自治区深入实施“生态立区”战略，大力发展高效节水农业，推进“互联网+城乡供水”工程，加强城市基础设施建设。固原市及彭阳县作为重点发展区域，在市政管网改造、农村安全饮水巩固提升、高标准农田建设、生态移民工程等方面存在巨大管材需求。彭阳县位于陕甘宁交界处，具有辐射周边市场的区位优势。利用彭阳县王洼产业园区的各项配套及其地理位置优势和交通优势，彭阳县青龙管道科技有限公司投资建设年产2万吨塑料管道项目，该项目符合国家鼓励发展的产业政策和市场经济的发展需求，对当地经济和社会的发展有带动和促进作用。该项目既是宁夏青龙塑料管材有限公司长期战略发展的需要，还可以充分利用本地资源优势，最大限度满足彭阳县及周边地区对塑料管材的需求，为城镇建设、市政工程的给水、供气提供质优价廉的管材，同时可完善公司在当地市场的产品种类，优化公司产品结构，提升公司在当地市场的竞争力，对带动当地国民经济可持续发展具有积极的意义。 彭阳县青龙管道科技有限公司与园区管委会正式签署战略合作协议，租赁位于彭阳县王洼产业园区的原宁夏田盛食品有限公司厂区，用于本项目的建设。此前，宁夏田盛食品有限公司在该厂区内曾规划5000吨脱水蔬菜加工厂建设项目，并于2024年获得环评批复后启动建设，主要包含一栋生产车间和办公楼，但后续因故停建。园区管委会随后回收了该厂房，并通过招商引资，与彭阳县青龙管道科技有限公司达成合作共识。据此，彭阳县青龙管道科技有限公司将投资建设本项目。 2、项目建设内容 本项目位于王洼产业园区块三县城特色加工制造产业区，租用园区现有厂房建设本项目，厂区现有1座生产车间及1栋办公楼。 本次对生产车间进行修缮改造，生产车间内设置PE管材生产线、PVC管材生产线、聚氨酯保温复合管生产线、原料区、产品存放区。将现有1栋办公楼进行修缮，修缮后作为本项目办公楼使用。厂区现有一片空地作为后续预留发展用地使用，本次不进行评价。 备案中建设规模为：“改建厂房1602平方米，办公楼307平方米。建设年产20000吨塑料及复合管材生产线。”建设内容为：“改建厂房1602平方米，办公楼307平方米。建设4-6条塑料管材生产线及配套设施，涵盖原料储存、生产加工、成品检验、仓储物流等全流程环节，设计年产能20000吨塑料及复合管材。”备案中建设内容及建设规模中年产20000吨塑料及复合管材为：PE管材10000t/a、PVC管材6000t/a、聚氨酯保温复合管4000t/a。项目不生产塑料原料，项目塑料原料均外购，且为全新原料，绝不使用再生料或回收料生产本项目管材。如若生产塑料应另行开展评价，不在本次评价范围内。 项目工程组成情况见表2-1。 表2-1 项目工程组成一览表 类别; 项目; 项目建设内容; 备注. 主体 工程; 1#生产车间; 厂区现有1座1#生产车间，占地面积为1568.25m2，本次对现有生产车间进行修缮改造，改造后建设PE管材生产线、PVC管材生产线、聚氨酯保温复合管生产线、原料区及产品存放区; 现有厂房修缮改造. PVC塑料管材生产线：主要设置2条PVC生产线（主要设备为捏合机、熔融挤出机、真空定型机、恒速牵引机、激光打标机、扩口机及定长切割机），PVC树脂、稳定剂、润滑剂、抗冲改性剂、碳酸钙、炭黑等原料经捏合、熔融挤出、真空定型、定长切割扩口后即为PVC产品，PVC产品存档于生产车间内，产能为6000t/a; 新建. PE生产线：主要设置5条PE生产线，均采用PE自动化生产设备，PE树脂、色母送入PE自动化生产设备经原料混合干燥、熔融挤出管坯、管坯定径冷却、打印标识、定长切割后即为PE管材。PE产品存放于生产车间内，产能为10000t/a; 新建. 聚氨酯保温复合管生产线：主要设置1条聚氨酯保温复合管生产线，设有循环式穿管机、液压站、发泡平台、发泡机等设备。管材经循环穿管机穿管后注入经发泡机发泡好的泡沫保温材料即为聚氨酯保温复合管产品。聚氨酯保温复合管产品存放于生产车间内，产能为4000t/a; 新建. 原料区：主要用于存放项目PVC及PE管材的原料; 新建. 产品存放区：主要用于存放项目PVC及PE管材; 新建. 辅助 工程; 办公楼1栋; 现有办公楼1栋，为1F框架结构，占地面积为330m2，建筑面积为330m2，主要用于工作人员办公住宿; 现有修缮. 闭式循环冷却水系统; 1#车间内新建1座30m3/h的循环水箱（闭式循环冷却水系统）及1座100m3冷却塔，供生产车间PE管材生产设备及PVC管材生产设备使用，循环水用量约为280m3/h; 新建. 公用 工程; 给水; 项目用水主要为闭式循环冷却水系统用水及生活用水，用水量约为28.36m3/d; 依托园区供水管网. 排水; 生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂处理; 新建. 供电; 引自园区供电电网，用电量200万kW·h; 依托园区电网. 供暖; 办公楼供暖由园区集中供暖供给; 依托园区供暖. 环保 工程; 废气治理; PVC管材生产废气、PE管材生产废气及聚氨酯保温管道发泡废气经集气罩收集后经四级活性炭吸附装置处理后通过车间1座15m高排气筒DA001排放。厂区新建8套集气罩+1套四级活性炭吸附装置+1座15m该排气筒DA001; 新建. 油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放。新建1套油烟净化器. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂处理。新建1座10m3化粪池; 新建. 噪声治理; 采用基础减振、厂房阻隔等措施; 新建. 固废治理; 废活性炭集中收集后暂存于厂区危废贮存库内定期交由有资质单位处置; 新建. 除尘灰集中收集后回用于PVC生产; 新建. 生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置; 新建. 废保温材料、不合格品集中收集后运送至彭阳县王洼产业园区一般工业固废贮存处置场填埋; 新建. 废润滑油集中收集后暂存于厂区危废贮存库，定期交由有资质单位处置; 新建. 新建危废贮存库1座，占地面积为10m2; 新建. 地下水防渗措施; 重点防渗区：危废贮存库，危废贮存库防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求进行防渗，具体防渗措施为：采用抗渗混凝土，防渗层为1m厚黏土层，渗透系数小于10-7cm/s; 新建. 一般防渗区：化粪池、生产车间已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中一般防渗区防渗要求进行了防渗，防渗措施为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s; /. 简单防渗区：办公楼; /. 3、产品方案 （1）产品方案 本项目产品为PE管材、PVC管材及聚氨酯保温复合管，项目具体产品方案见表2-2。 表2-2 产品方案 单位：t/a 产品名称; 产量; 执行标准. PE管材; 10000; 6300; 外售，《给水用聚乙烯（PE）管材》（GB/T 13663.2-2018）；. 3700; 自用，用于保温复合管生产线。《聚乙烯外护管预制保温复合塑料管》（GB/T40402-2021）. PVC管材; 6000; 外售，《给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材》（GB/T 10002.1-2023）. 聚氨酯保温复合管; 4000; 外售，《聚乙烯外护管预制保温复合塑料管》（GB/T40402-2021）中相关指标要求. 表2-3 主要生产单元及主要生产工艺 生产单元; 生产工艺; 生产设施名称; 设施参数. 保温复合塑料管道生产线; 穿管、发泡、注塑; 循环式穿管机、发泡机、液压平台; 循环式穿管机1台、发泡机1台、发泡平台1台、液压站1台. PE管材; PE管材生产线自动化设备; PE管材生产线自动化设备; PE管材生产线自动化设备5套. PVC管材; PVC管材生产线自动化设备; PVC管材生产线自动化设备; PVC管材生产线自动化设备2套. 4、主要生产设备 本项目主要生产设备见下表。 表2-4 本项目主要生产设备一览表 单位：台/套 设备名称; 设备规格型号; 数量; 备注. PE管材生产设备. PE管生产线设备; 75-160; 1; 160线. PE管生产线设备; 75-250; 1; 250线. PE管生产线设备; 200-500; 1; 500线. PE管生产线设备; 20-63; 1; 63线. PE管生产线设备; 75-315; 1; 315线. PE管材生产线设备; 混料干燥机; /; 5; /. 挤出机; /; 5; /. 真空定型冷却设备; /; 5; /. 激光打标机; /; 5; /. 牵引机; /; 5; /. 无屑切割机; /; 5; /. PVC管材生产设备. PVC管材生产线; 50-250; 1; 250线. PVC管材生产线; 160-400; 1; 400线. PVC管材生产线设备; 捏合机; /; 2; /. 熔融挤出机; /; 2; /. 真空定型机; /; 2; /. 恒速牵引机; /; 2; /. 定长切割机; /; 2; /. 激光打标机; /; 2; /. 扩口机; /; 2; /. 聚氨酯保温聚合管道生产设备. 循环式穿管机; /; 1; /. 穿管机循环V型槽; /; 1; /. 无支架发泡平台; DN219-1000; 1; /. 聚氨酯高压发泡机; /; 1; /. 叉车; 3t; 1; /. 行车; 2t; 1; /. 液压站; /; 1; /. 5、项目原辅用料情况 （1）原辅材料用量 项目不生产塑料原料，项目塑料原料均外购，且为全新原料，绝不使用再生料或回收料生产本项目管材。项目原辅材料用量见下表。 表2-5主要原辅材料用量及能源消耗一览表 单位t/a 序号; 物料名称; 用量; 备注. 聚氨酯保温复合管道. 1; 外层保温管HDPE; 1700; 自产，执行《聚乙烯外护管预制保温复合塑料管》（GB/T40402-2021）中相关指标要求. 2; PE管; 2000; 自产，执行《聚乙烯外护管预制保温复合塑料管》（GB/T40402-2021）中相关指标要求. 3; 多亚甲基多苯基异氰酸酯; 150; 桶装液体原料，外购. 4; 组合聚醚; 150; 桶装液体原料，外购. 5; 绑带; 0.25; 固体物料，外购. 6; 堵头; 0.13; 固体物料，外购. PE管材. 1; PE树脂; 9500; 袋装固体物料，外购. 2; 色母; 500; 袋装固体物料，外购. PVC管材. 1; PVC树脂; 5300; 袋装固体物料，外购. 2; 稳定剂; 170; 袋装固体物料，外购. 3; 润滑剂; 49; 桶装液体物料，外购. 4; 抗冲改性剂; 80; 桶装液体物料，外购. 5; 碳酸钙; 400; 袋装固体物料，外购. 6; 炭黑; 1; 袋装固体物料，外购. 表2-6 项目主要能源消耗一览表 单位t/a 序号; 物料名称; 用量; 备注. 1; 电; 200万kWh/a; 园区供电电网. 2; 水; 8508m3/a; 园区供水管网. （2）原料指标 表2-7 组合聚醚成分表 主要成分; 含量. polyols; 90-97%. 泡沫稳定剂; 1-2.5%. 水; 1.5-4.5%. 催化剂; 0.5-3%. 表2-8 多亚甲基多苯基异氰酸酯成分表 主要成分; 含量. 多亚甲基多苯基异氰酸酯; 60%-70%. 甲苯二异氰酸酯; 2%-3%. 六亚甲基二异氰酸酯; 20%-30%. （3）主要原辅材料理化性质 表2-9 主要原辅材料理化性质 名称; 理化性质及作用. 多亚甲基多苯基多异氰酸酯; 多苯基多亚甲基多异氰酸酯，英文名称：polyaryl polymethylene isocyanate，简称PAPI，或称粗MDI，浅黄色至褐色粘稠液体。有刺激性气味。相对密度（20℃/20 ℃）1．2，燃点218℃。凝固点＜10℃。黏度（25℃）200~1000mPa.s。升温时能发生自聚作用。溶于氯苯、邻二氯苯、甲苯等。PAPI的活性低，蒸气压低，只是TDI的百分之一，故毒性很低，空气中最高容许浓度0.2mg/m³。用于制造聚氨酯胶粘剂。也可直接加入橡胶胶粘剂中，改善橡胶与尼龙或聚酯线的粘接性能。贮存于阴凉、通风、干燥的库房内，远离火种、热源。严格防水、防潮，避免光照。. 组合聚醚; 组合聚醚是聚氨酯硬泡的主要原料之一，又称白料，与聚合MDI（黑料）共称“黑白料”。其由聚醚单体、匀泡剂、催化剂及发泡剂等混合而成，通过化学反应生成聚氨酯硬泡，具有闭孔结构、低导热系数等特点，广泛应用于建筑保温、冷库、冷藏车、太阳能设备等领域，起绝热保冷作用。用于冷藏车、贮罐、管道、冷库、啤酒发酵罐、保鲜桶的绝热保温保冷、房屋建筑绝热防水，也适用于预制聚氨酯板材、管壳、弧形板等。. 外层保温管HDPE; 外护管是工业管道系统中用于保温工程的核心组件，通常作为直埋保温管道的最外层保护结构。其主体采用高密度聚乙烯（HDPE）材料制成，通过管中管生产工艺与工作钢管层、聚氨酯保温层复合，形成三层复合结构。该产品具有防水、耐腐蚀、机械强度高等特点，在集中供热、输油工程等领域应用广泛。截至2025年，其使用寿命可达30年以上，热损耗比普通管道降低40%以上，施工方式涵盖直埋、架空和地沟三种敷设模式. PE管; PE（聚乙烯）材料由于其强度高、耐腐蚀、无毒等特点，被广泛应用于给水管制造领域。因为它不会生锈，所以，是替代普通铁给水管的理想管材. 添加剂（碳酸钙）; 为加入物料中改善性能或降低成本的固体物质。常用的有高岭土、硅藻土、滑石粉、石墨、炭黑、氧化铝粉、玻璃粉、石棉粉、云母粉、石英粉、碳纤维、粉末状软木、金刚砂等。胶黏剂中加入填充剂，可降低成本、减小线膨胀系数和收缩率，增加导热性，提高胶层稳定性，增加耐热性和机械强度，改变胶液的流动性和调节黏度等。. 稳定剂（钙锌）; 稳定剂主要是指保持高聚物塑料、橡胶、合成纤维等稳定，防止其分解、老化的试剂。纯的PVC树脂对热极为敏感，当加热温度达到90℃以上时，就会发生轻微的热分解反应，当温度升到120℃后分解反应加剧，在150℃左右，PVC树脂就由原来的白色逐步变为黄色—红色—棕色—黑色。本项目采用钙锌复合稳定剂，安全无毒。. PVC树脂; 聚氯乙烯树脂：主要成分为聚氯乙烯（简称PVC），由氯乙烯在引发剂作用下聚合而成的热塑性树脂，是氯乙烯的均聚物。聚氯乙烯树脂物理外观为白色粉末，无毒、无臭。相对密度1.35~1.46，折射率1.544（20℃）不溶于水，汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定性很高，具有良好的可塑性。工业生产的PVC，具有较大的多分散性，无固定熔点，80～85℃开始软化，130℃变为粘弹态，160～180℃开始转变为粘流态，在粘流态时，高聚物分子具有相对良好的流动性，可以进行复杂的加工如：挤出，注塑等。PVC对光和热的稳定性差，在100℃以上或经长时间阳光暴晒，就会自动催化分解，引起变色，物理机械性能也迅速下降，在实际应用中必须加入稳定剂以提高对热和光的稳定性。. PE树脂; 是以乙烯为单体聚合制得的聚合物。聚乙烯（PE）是通用合成树脂中产量最大的品种，主要包括低密度聚乙烯（LDPE）、线性低密度聚乙烯（LLDPE）、高密度聚乙烯（HDPE）及一些具有特殊性能的产品。聚乙烯为白色蜡状半透明材料，柔而韧，比水轻，无毒，具有优越的化学稳定性，室温下耐盐酸、氢氟酸、磷酸、甲酸、氨类、氢氧化钠、氢氧化钾等各种化学物质，硝酸和硫酸对聚乙烯有较强的破坏作用。聚乙烯本身并无毒性，生产过程中加入了润滑剂、稳定剂、填充剂等辅料后，加热至150℃~220℃时的热解产物有酸、酯、不饱和烃、过氧化物、甲醛、乙醛、CO2和CO等，一般采用计算非甲烷烃来进行量化评价. 色母; 色母（Color Master Batch）的全称叫色母粒，也叫色种，是一种新型高分子材料专用着色剂，亦称颜料制备物（Pigment Preparation）。色母主要用在塑料上。色母由颜料或染料、载体和添加剂三种基本要素所组成，是把超常量的颜料均匀载附于树脂之中而制得的聚集体，可称颜料浓缩物（Pigment Concentration），所以它的着色力高于颜料本身。加工时用少量色母料和未着色树脂掺混，就可达到设计颜料浓度的着色树脂或制品. 炭黑; 炭黑（英文名：carbon black），又称灯黑。化学式C，相对分子质量12.011，是炭的无定形黑色固体，有很大的表面积，相对密度为1.8—2.1g/cm3，于3652—3697℃升华，沸点4827℃，不溶于水、酸和碱。可由气态碳氢化合物热分解或不完全燃烧制备。可用作橡胶硬化的催化剂和增强橡胶韧性的填料，也可用作油墨、涂料和塑料的着色剂及塑料制品的紫外光屏蔽剂。烃类在严格控制的工艺条件下经气相不完全燃烧或热解而成的黑色粉末状物质。其成分主要是碳单质，并含有少量氧、氢和硫等元素。炭黑粒子近似球形，粒径介于10～500μm间。许多粒子常熔结或聚结成三维键枝状或纤维状聚集体。在橡胶加工中，通过混炼加入橡胶中作补强剂（见增强材料）和填料。炭黑是最古老的工业产品之一。. 6、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员60人，年工作时间为300d，实行三班倒工作制，每班8h，年生产7200h。 7、公用工程 （1）给水 本项目用水由园区供水管网供给，主要包括生产用水（循环冷却补水）及生活用水。 1）闭式循环冷却水系统补水 厂区建设30m3/h的循环水箱（闭式循环冷却水系统）及1座100m3冷却塔，本项目循环水用量约为24m3/h，则循环水补水量约为28m3/d，采用新鲜水。 2）生活用水 本项目劳动定员60人，厂区提供食宿，参照《宁夏回族自治区人民政府办公厅关于印发宁夏回族自治区有关行业用水定额（修订）的通知》（宁政办规发〔2020〕20号）中“农村居民家庭生活用水”，三类地区用水指标为60L/人▪d计，则项目生活用水量为0.36m3/d（108m3/a）。 （2）排水 本项目闭式循环冷却水系统循环水循环使用不外排，仅补充少量水；项目废水主要为生活污水。闭式循环冷却水系统检修时闭式循环冷却水系统内循环水集中收集后进入园区污水处理厂处理，闭式循环冷却水系统检修时循环水产生量约为130m3。 生活污水按照生活用水量的80%计算，则本项目生活污水产生量约为0.29m3/d（86.4m3/a），生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂处理。 表2-10 项目供排水平衡一览表 单位：m3/d 类别; 新鲜水量; 损耗量; 废水量; 废水去向. 生活用水; 0.36; 0.07; 0.29; 园区污水处理厂. 闭式循环冷却水系统用水; 28; 28; 0; 损耗. 合计; 28.36; 28.07; 0.29; /. 图2-1 项目水平衡图（m3/d） （3）供电 本项目供电由园区供电电网提供，项目年用电量200万kWh。 （4）供暖 项目办公楼冬季采暖由园区集中供热管网供给。 9、平面布局合理性分析 根据厂区现有项目的生产特点及工艺流程，厂区总平面布置由北向南布设，依次为办公区、生产车间、预留发展项目用地，生活区及生产车间靠近东北侧出入口，便于办公和原辅材料及产品运输；预留发展用地处设置一个出入口，便于后期预留发展用地项目投产后使用；生产车间设置在生活区的东侧，办公区位于厂区西北侧，项目所在区域常年主导风向为东南风，项目办公区位于厂区主导风向侧风向，项目建设对办公区影响较小。 本项目原料、产品及生产线均位于生产车间内，生产车间从南至北依次为原料区，生产线，产品存放区。 本项目使用的原料及成品堆放均位于生产车间内，便于原料的加工及产品存放，随时拉运。厂区内部设有环形转运道路，主要路面采取混凝土硬化。项目各生产线布局紧凑，减少了运输距离，办公区远离生产线。出入口设置2处，分别位于厂区东北侧及西南侧，紧邻道路，交通条件便利。 综上，本项目总平面图布置在满足工艺流程的条件下功能分区明确，利于管理，管线短捷，交通运输组织合理。从环境保护的角度，本项目的总平面布置是合理的。项目平面布置图见附图7。 10、项目总投资和环保投资 本项目总投资3000万元，其中环保投资207万元，占总投资的6.9%，主要用于运营期废气、噪声、固体废物的治理及处置等。项目环保投资情况见下表。 表2-11 项目环保投资一览表 类别; 项目; 环保设施或措施; 投资估算（万元）. 施工期; 扬尘治理; ## 施工场地全面落实六个100%的扬尘控制措施，①100％标准围挡。②裸露黄土100％覆盖。③施工道路100％硬化。④渣土运输车辆100％密闭拉运。⑤施工现场出入车辆100％冲洗清洁。⑥建筑物拆除100％湿法作业；施工期严格控制运输时间段及运输路线，施工机械尾气对周边环境影响较小; 12. 噪声防治; ## 施工场地设置围挡；优化施工方案，尽量缩短施工周期，选择低噪声设备，对噪声较大设备采取隔声；对车辆噪声采取严格控制运输时间和运输路线，禁止鸣笛；禁止夜间施工; 0.5. 固体废弃物处置; ## 施工期产生的固体废物主要为生活垃圾，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置; 0.5. 废水; ## 项目施工期废水主要为车辆冲洗废水及生活污水，施工废水经临时沉淀池沉淀后回用于施工过程及施工场地洒水降尘；施工期生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂处理; 2. 运 营 期; 废气治理; PVC管材生产废气、PE管材生产废气及保温管道发泡废气经集气罩收集后经四级活性炭吸附装置处理后通过车间1座15m高排气筒DA001排放; 100. 8套集气罩（5套PE生产设备挤出机各1个，2套PVC生产设备挤出机各1个，聚氨酯保温管道发泡机1个）+1套四级活性炭吸附装置+1座15m高排气筒. 油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放。新建1套油烟净化器. 废水治理; 生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂处理。新建1座10m3化粪池; 10. 噪声治理; 采用低噪声设备，采取基础减振等措施，厂界噪声可达标排放; 2. 固废治理; 废活性炭集中收集后暂存于厂区现有危废贮存库内定期交由有资质单位处置; 20. 废保温材料集中收集后运送至彭阳县王洼产业园区一般工业固废贮存处置场填埋. 废润滑油集中收集后暂存于厂区危废贮存库，定期交由有资质单位处置. 新建危废贮存库1座，占地面积为10m2. 地下水、土壤; 重点防渗区：危废贮存库，危废贮存库防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求进行防渗，具体防渗措施为：采用抗渗混凝土，防渗层为1m厚黏土层，渗透系数小于10-7cm/s; 60. 一般防渗区：化粪池、生产车间已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中一般防渗区防渗要求进行了防渗，防渗措施为：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 合计; 207. |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期工艺流程及产污环节 本项目不新建生产车间及办公楼，主要为现有办公楼及生产车间进行修缮改造，安装生产设备，施工期工艺流程及产排污环节见图2-1。 图2-2施工期工艺流程及产污环节图 施工期主要污染源分析 废气：项目施工期废气主要为运输车辆汽车尾气，施工扬尘； 废水：项目施工期废水主要为施工人员生活污水； 噪声：项目施工期噪声主要为施工运输车辆的运行产生的噪声及施工设备产生的噪声； 固废：项目施工期固废主要为施工人员生活垃圾，施工建筑垃圾。 2、运营期工艺流程分析及产污环节分析 本项目运营期主要生产PE-RTⅡ聚氨酯保温复合塑料管道、PE管材、PVC管材。 2.1PE-RTⅡ聚氨酯保温复合塑料管道工艺流程及产污环节 （1）支架固定 使用绑带将一体支架牢固地捆绑在内管（PE管）的外表面。 （2）选取中心孔 将绑有支架的内管（PE管）缓慢的从外护管的内壁穿过，采用循环穿管机实现自动化穿管，内管（PE管）两端的预留段长度一致，选取外护管的中心位置，使用电动钻头进行打孔，孔径为25mm。 （3）堵头安装 使用合适的堵头对内管（PE管）与外护管间的间隙进行堵塞，采用液压站设备实现自动安装堵头。 （4）高压发泡准备 原料多亚甲基多苯基异氰酸酯及组合聚醚通过管路输送至发泡机内，设置压力为10MPa-15MPa、气压在0.03MPa-0.05MPa、温度在18-25℃，多亚甲基多苯基异氰酸酯及组合聚醚在发泡机内进行混合发泡，设置流量时间为2s。 （7）注塑 打开发泡机开关，将发泡机枪头对准中心孔，按下枪头注射按钮，对保温管进行注塑，注塑完成后，按下急停按钮，迅速提起枪头，用堵头堵住中心孔。 （8）堵头拆卸 注塑好的保温管，待冷却好后（时间不少于3分钟），将堵头从芯管两端拆出，将拆卸掉的堵头采用人工清理的方式清理干净，以便下次使用。注塑好的保温管道水平放置在堆放区，自然冷却8小时，保证保温材料充分固化。 （9）管材检验 对公司质控部专检人员管材进行外观几何尺寸自验，对自检合格的管材粘贴合格证入库，不合格品集中收集后运送至彭阳县王洼产业园区一般工业固废贮存处置场填埋。 项目保温管道生产工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-3 运营期保温管道生产工艺流程及产污环节图 2.2PE管材生产工艺 （1）混料干燥 本项目原料为从市场购买的PE树脂及色母。原料以袋装形式存于生产车间内待用。生产时将成袋的原料由叉车运至生产区域，人工拆袋送至混料干燥机进行混合干燥（由于PE树脂、色母均为颗粒状，粒径较大，混料时无粉尘产生），原料采用热风干燥（采用电加热），干燥箱上料不超过100kg、干燥温度90℃干燥时间3-5h，水分含量应控制在300mg/kg以下。 （2）熔融挤出 将混料干燥后的物料通过引风机送到电磁加热挤出设备，加热温度在160-220℃左右。混配原料进入挤出机螺杆中，受热、熔融。熔融后的原料经过挤出机口模挤出。加热挤出过程会产生挤出废气，主要污染物为非甲烷总烃（NMHC）。 （3）真空定径、冷却 挤出后的物料经由定径套进入真空箱，管材的外径、壁厚、表面质量基本定型。生产机组中包括喷淋冷却系统，管材经真空定型后通过喷淋水冷，使管材冷却至室温。喷淋后的水由系统中的水渠（位于系统下部）收集，经泵重新打到雾化器上进行喷淋，如此循环使用，循环水不外排。冷却后的管材经牵引机的牵引实现管材的连续挤出生产。 （4）印字标识 冷却后的管材经牵引机的牵引出对管道采用激光打标机进行印字标识。 （5）定长切割 牵引后的半成品按照要求规格切割成型，由于切割采用无屑切割机（工作原理类似于剪刀将管道剪断），切割过程中无切割粉尘产生，无切割废料产生。 （6）检验入库 跟班检验员和质检员按照国家标准或产品内控标准检验管材表面质量、管材外径、壁厚、不圆度、打印标识、切割长度等进行检验，最终将合格产品存放于成品区待售。检验过程中有不合格品产生。 项目PE管材生产工艺流程及产污环节见图2-3。 图2-4 运营期PE管材生产工艺流程及产污环节图 2.3PVC管材生产工艺 （1）混料 本项目原料为从市场购买的PVC树脂、润滑剂、稳定剂、改性剂、碳酸钙、炭黑，原料以袋装形式存于生产车间内待用。生产时将袋装的原料倒入料仓，再经过连接管道输送至混料机进行混合，混料机设置密闭投料口，搅拌时处于封闭状态，混料过程对物料采用水冷，防止物料结块。混合均匀后送至上料斗。 （2）熔融挤出 混合均匀后送至上料斗，然后由引风机送到电磁加热挤出设备，加热温度在150-170℃左右。混配原料进入挤出机螺杆中，受热、熔融。熔融后的原料经过挤出机口模挤出。 （3）真空定径、冷却 挤出后的物料由定径套进入真空箱，管材的外径、壁厚、表面质量基本定型。生产机组中包括喷淋冷却系统，管材经真空定型后通过间接冷却水定型，冷却水循环使用，不外排。冷却后的管材经牵引机的牵引实现管材的连续挤出生产。加热挤出过程会产生非甲烷总烃（NMHC）。 （4）印字标识 冷却后的管材经牵引机的牵引出对管道采用激光打标机进行印字标识。 （5）定长切割扩口 牵引后的半成品按照要求规格切割成型，由于切割采用无屑切割机（工作原理类似于剪刀将管道剪断），切割过程中无切割粉尘产生，无切割废料产生。定长切割后的管材送入扩口机进行扩口。 （6）检验 跟班检验员和质检员按照国家标准或产品内控标准检验管材表面质量、管材外径、壁厚、不圆度、打印标识、切割长度等进行检验，最终将合格产品存放于成品区待售。检验过程中有不合格品产生。 项目PVC管材生产工艺流程及产污环节见图2-3。 PVC工艺技术 PVC管材在加工过程中不热解，因为PVC管材加工所需要的原料为混配料，是由PVC树脂与环保稳定剂、润滑剂、抗冲改性剂、着色剂等组分经过物理共混改性的产物，原料中不含有苯增塑剂，其中环保稳定剂的机理为脱去树脂结构中的活泼氯原子，阻断产生氯化氢，经过共混改性的原料利用刚果红法，其在200℃的温度其热稳定性大于16min，本项目PVC管材的加工温度在150-170℃，原料在模具中的成型时间为8min左右。 综上，本项目PVC管材产品加工过程中不热解，因此，不产生苯及氯化氢等有害物质。 以下是环保钙锌稳定剂的卫生性能检测结果。 图2-5 运营期PVC管材生产工艺流程及产污环节图 2.4运营期主要污染源分析 本项目主要排污节点见下表。 表2-12运营期产污环节汇总表 类型; 污染源; 污染物; 属性; 治理措施及去向. 废气; PVC塑料管材生产线; 投料工序; 投料废气; 颗粒物; /; 投料工序产生的粉尘经自带收尘设施收集，除尘效率为95%，无组织排放. 熔融挤出工序; 挤出废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; /; 生产一车间内每台挤出机上、发泡机方各设置1个集气罩，由风机将有机废气通过风道送至四级活性炭吸附处理，废气经处理后由1根15m高排气筒排放（DA001）. PE管材生产线; 熔融挤出工序; 挤出废气; 非甲烷总烃、臭气浓度; /. 保温管道生产线; 发泡注塑工序; 发泡废气; 非甲烷总烃、多亚甲基多苯基异氰酸酯; /. 办公区; 油烟废气; 油烟废气; /; 油烟净化器处理后引至屋顶排放. 废水; 生活污水; pH、COD、BOD5、SS; /; 项目生活污水经化粪池（1座，10m3）处理后进入园区污水处理厂处理. 噪声; 挤出机、混合机、切割机、捏合机等设备噪声; Leq(A); /; 采取消声、减振、车间隔声等措施. 固体废物; 检验工序; 不合格产品; 一般工业固体废物; 集中收集后运送至一般固废填埋场. 聚氨酯保温管道堵头拆卸工序; 废保温材料; 一般工业固废. 除尘器; 除尘灰; 一般工业固体废物; 除尘器收集的除尘灰，集中收集后返回生产线，作为原料使用. 、; 活性炭吸附装置; 废活性炭; 危险废物; 暂存于危废贮存库（10m2），定期交由有资质单位处置. 维修过程; 废润滑油. 办公区; 生活垃圾; /; 生活垃圾分类收集，交由园区环卫部门处置. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 彭阳县青龙管道科技有限公司与园区管委会正式签署战略合作协议，租赁位于彭阳县王洼产业园区的原宁夏田盛食品有限公司厂区，用于本项目的建设。 宁夏田盛食品有限公司在该厂区内曾规划5000吨脱水蔬菜加工厂建设项目，于2024年3月26日取得固原市生态环境局彭阳分局关于“年产5000顿脱水蔬菜加工厂建设项目环境影响报告表的批复”，批复文号为固环彭审[2024]5号，该项目主要建设1栋生产车间、1栋仓库、1栋办公楼等其他配套辅助设施。 根据现场踏勘，已建成1栋生产车间及1栋办公楼，其他建设内容并未建设，宁夏田盛食品有限公司由于企业资金问题不再投资建设，宁夏田盛食品有限公司并未投产使用。已建成的1栋生产车间及1栋办公楼连带厂区由园区管委会回收。 厂区现有建筑物照片. 本项目对厂区现有厂房的改造，无现有环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境质量现状 1.1达标区判定 项目所在区域环境空气功能区为二类区，环境空气质量现状评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中的二级标准。本次环境空气质量现状评价采用《2024年宁夏生态环境质量状况》中固原市彭阳县的监测数据，监测项目分别为PM10、PM2.5、SO2、NO2、CO、O3，具体监测数据见下表。 表3-1 环境空气质量监测结果及评价统计表 基本污染物; 年评价指标; 现状浓度/ (μg/m3); 标准值/ (μg/m3); 占标率（%）; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 4; 60; 6.67; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 10; 40; 25.0; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 58; 70; 82.86; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 24; 35; 68.57; 达标. CO; 24小时平均第95百分位数; 0.9mg/m3; 4mg/m3; 22.5; 达标. O3; 日最大8小时滑动平均值的第90百分位数; 134; 160; 83.75; 达标. 备注：CO 24h平均第95百分位数，O3日最大8h滑动平均值的第90百分位数。. 由监测结果可知，扣除沙尘天气的情况下，固原市彭阳县2024年SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）6.4.1.1的要求，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标，因此，项目所在地属于达标区。 1.2补充监测 本项目其他污染物为TSP，项目位于王洼产业园区块三县城特色加工制造产业区，本次评价TSP环境质量现状监测引用《宁夏朝那湫水精酿生物科技有限公司宁夏彭阳县年产万吨红梅杏口味精酿酒项目环境影响报告书》中于2025年4月17日至2025年4月23日委托宁夏轩辰环境检测有限公司开展的区域环境空气质量现状监测结果，监测点位位于东侧660m处。监测因子、监测点位、监测时间均满足《建设项目环境影响报告表编制指南（污染影响类）》中现状监测要求，本次评价其他污染物现状监测引用现有监测资料可行。 （1）监测点位 本次评价引用监测点位布设情况见下表及下图。 表3-2 环境空气质量监测点布设表 序号; 位置名称; 坐标; 监测因子; 相对厂址方位; 距本项目距离. 1#; 宁夏朝那湫水精酿生物科技有限公司厂区下风向; 106°40′37.04″， 35°49′14.86″; TSP; E; 660m. 图3-1 环境空气质量监测点位图 （2）监测时间及频次 监测时间：2025年4月17日至2025年4月23日，连续监测7天。 监测频次：TSP监测日均值，每次采样时间6小时，1天4次；监测期间记录监测期间的风向、风速、气压、气温等参数。 （3）监测方法 监测方法来源见下表。 表3-3 环境空气分析方法一览表 检测因子; 方法名称; 方法依据; 检出限. TSP; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》; HJ1263-2022; 7μg/m3. （4）监测结果统计 环境空气质量现状监测结果统计见表3-4。 表3-4 环境空气质量现状监测及评价结果表 单位：μg/m3 检测项目; 检测日期; 1#厂址下风向; 标准限值; 最大值占标率（%）; 是否达标. TSP; 2025.4.17; 0.176; 0.3; 58.67; 达标. 2025.4.18; 0.135; 45.00; 达标. 2025.4.19; 0.199; 66.33; 达标. 2025.4.20; 0.193; 64.33; 达标. 2025.4.21; 0.135; 45.00; 达标. 2025.4.22; 0.192; 64.00; 达标. 2025.4.23; 0.187; 62.33; 达标. 注：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012及修改单）表二标准限值。. 由表3-3可看出，1#监测点位TSP监测结果均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准限值，项目所在区域环境空气质量较好。 2、地表水环境质量现状 本项目最近地表水体为项目西侧191m处的茹河，根据《2024年宁夏生态环境质量状况》结论可知，）茹河乃家河水库断面水质为Ⅱ类，茹河乃家河水库断面符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类水质标准，达到Ⅱ类水质考核目标，与上年相比，乃家河水库断面水质无明显变化。 3、声环境质量现状 由于本项目50m范围内无环境保护目标，故本项目无需对项目所在区域进行声环境质量监测。 4、地下水环境质量现状 本项目厂房、危废贮存库、办公楼等已按照相关要求进行防渗，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目正常情况下不存在地下水的污染途径，故本次评价不开展地下水环境质量调查。 5、土壤环境质量现状 本项目厂房、办公楼等已按照相关要求进行防渗，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，危废贮存库防渗按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求进行防渗，具体防渗措施为：采用抗渗混凝土，防渗层为1m厚黏土层，渗透系数小于10-7cm/s；本项目正常情况下不存在土壤环境污染途径，故本次评价不开展土壤环境质量调查。 - 生态环境质量现状 本项目位于王洼产业园区块三县城特色加工制造产业区，本次不新增用地，现有厂地已全部硬化，因此，本次评价不再对项目区生态环境质量现状进行调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、大气环境保护目标 本项目位于王洼产业园区块三县城特色加工制造产业区，根据现场踏勘，项目周边500m范围内无自然环境保护区、风景名胜区等区域，500m范围内大气环境保护目标为白杨镇中心学校、任湾村等，具体敏感保护目标见下表。 表3-3本项目大气环境保护目标一览表 环境要素; 坐标; 保护对象; 保护内容; 环境功能区; 相对厂址方位; 相对厂界距离/m. X; Y. 大气环境; 651176; 3965434; 任湾村; 居民（5户/20人）; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012及2018年修改单中的二类区; E; 345. 650455; 3965428; 魏家庄; 居民（150户/500人）; W; 284. 650314; 3965631; 黑头沟; 居民（10户35人）; W; 443. 651086; 3965025; 李家河村; 居民（30户/100人）; SE; 455. 651038; 3965649; 王家洼洼; 居民（5户/20人）; NE; 273. 651079; 3965627; 白杨镇中心学校; 学生、老师/300人; NE; 320. 备注：①表中距离为敏感点与大气环境要素评价中心的距离；②坐标采用WGS84坐标UTM投影。. 2、声环境保护目标 根据现场调查，项目周边50m范围内无声环境敏感目标。 3、地下水环境保护目标 本项目厂界500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 本项目运营期废气主要为聚氨酯保温管发泡废气、PE管材挤出废气、PVC管材挤出废气、PVC投料废气、油烟废气及车间无组织废气，污染物排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单）表5及表9相应排放限值要求，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93），具体标准值详见下表。 表3-5 《合成树脂工业污染物排放标准》 污染物; 排放浓度mg/m3; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度mg/m3. 挥发性有机物; 60; 企业边界; 4.0. 多亚甲基多苯基异氰酸酯; 1; /; /. 颗粒物; /; 企业边界; 1.0. 表3-6 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） 污染物; 恶臭污染物厂界标准值; 排气筒高度; 标准值（无量纲）. 臭气浓度（无量纲）; 20; 15m; 2000. 本项目运营期油烟废气参照《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）小型灶头大气污染物排放标准限值，具体见表3-7。 表3-7 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 规模; 小型. 最高允许排放浓度（mg/m3）; 2.0. 净化设施最低去除效率（%）; 60. 2、水污染物排放标准 项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂进一步处理。园区污水处理厂进水需满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及园区污水处理厂进水指标要求，具体水质指标见表3-9。 表3-8 本项目废水进入园区污水处理厂水质指标 单位mg/L 序号; 污染物; 标准值; 标准来源. 1; pH; 6-9; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及园区污水处理厂进水指标要求. 2; 悬浮物（SS）; 400. 3; 生化需氧量（BOD5）; 300. 4; 化学需氧量（CODcr）; 500. 5; 氨氮; 45. 3、噪声排放标准 本项目施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），具体标准限值详见下表。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值单位：dB(A) 昼间; 夜间. 70; 55. 本项目运营期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类区标准，标准值见下表。 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 声环境功能区类别; 昼间; 夜间. 3类; 65; 55. 4、固体废物 危险废物：项目生产过程涉及危险废物的产生、收集、贮存等过程，其中危险废物收集、贮存等过程执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求、《危险废物转移管理办法》（2022年1月1日）及《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）要求。 一般工业固体废物临时贮存，其贮存过程应采取防渗漏、防雨淋、防扬尘等环境保护要求。 |
| 总量 控制 指标 | 根据国家规定的总量控制污染物种类，即二氧化硫、氮氧化物、VOCS、COD、氨氮，综合考虑本项目的排污特点、所在区域的环境质量现状等因素，本项目的总量控制指标分析如下： 本项目废气主要污染因子为挥发性有机物，本次评价废气污染物总量控制指标为VOCs。本项目VOCs总量约为7.14t/a。 项目废水主要为员工生活污水，生活污水经化粪池处理后进入园区污水处理厂进一步处理，COD总量为0.037t/a，氨氮总量为0.003t/a。 现阶段项目总量以固原市生态环境局彭阳分局相关总量批复为准，待VOCs总量纳入排污权交易后需通过购买VOCs总量。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1.废气 本项目主要对现有生产车间及办公楼进行修缮改造，并安装设备。施工期对大气环境的影响主要来自施工车辆尾气及施工扬尘。 根据工程施工特点，一般多使用小型施工机械，并辅助人力施工。施工期产生的污染物主要为氮氧化物、总烃等，施工区地势比较开阔，污染物排放比较分散，对局部大气环境的影响较小。 本项目施工期对大气环境的影响主要来自施工扬尘、施工车辆和施工机械尾气、道路扬尘等。 ⑴施工扬尘 施工地表清理、填筑等产生的粉尘，基本上都是间歇式排放；车辆运输，施工机械尾气、道路扬尘为线性排放。施工废气排放对施工区及场内施工道路附近局部区域环境将产生一定影响。 ⑵施工车辆和施工机械尾气 根据工程施工特点，使用小型施工机械，并辅助人力施工。施工期产生的污染物主要为氮氧化物、总烃等，施工区地势比较开阔，污染物排放比较分散，对局部大气环境的影响较小。 ⑶道路扬尘 道路扬尘主要来自汽车行驶产生的扬尘以及出入施工场地的施工机械的车轮轮胎将工地上的泥土粘带到沿途路上，经过来往车辆碾压形成灰尘，造成雨天泥泞，晴天风干，飘散飞扬；另外，清理平整场地过程中也会造成尘土飞扬；扬尘会对施工场地局部环境产生影响。 项目施工期废气主要为施工扬尘和运输车辆机械尾气。 根据自治区环境保护厅《加强全区城市扬尘污染整治工作方案》《宁夏建筑施工扬尘治理标准化实施指南》，施工单位应加强管理，文明施工，为减少扬尘对环境的影响，严格采取以下措施： 1）施工单位应建立健全施工扬尘治理责任制，制定具体的施工扬尘治理实施方案并报建设、监理单位审批，开工前应将扬尘治理实施方案及时报送主管部门。要严格执行施工工地扬尘治理实施方案，设专职管理人员负责落实扬尘治理措施。将项目扬尘防控经费纳入项目预算。 2）施工工地周边围挡标准化。对施工现场和建筑体分别采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施，阻隔施工扬尘污染；施工围挡（墙）要规范封闭、连续设置，材质、高度符合标准，做到坚固、整齐、洁净、美观，鼓励使用定型化设施围挡。 3）加强运输道路的管理和维护，经常洒水降尘，保证道路的良好运行状态；并通过限制车速、及时维护车辆、加强管理等措施，降低道路扬尘对周围环境的影响。 4）施工现场地面硬化标准化。施工场地主要道路必须进行硬化，防止起尘。项目施工道路位于本项目工程范围内，利用现有道路，不新建施工道路，现有道路为混凝土路面。 5）物料堆放覆盖标准化。施工场地内存放的砂石等易产生扬尘的材料和裸露土地面要使用密目式防尘网等材料进行覆盖，覆盖要封闭严密，破损的要及时修复，避免扬尘污染。 6）渣土车辆密闭运输标准化。运输垃圾、渣土、砂石等散装、流体物料的车辆应当采取密闭措施或者遮盖等措施防止物料遗撒，造成扬尘污染，并按照规定路线行驶。 7）施工机械及运输车辆需定期检修与保养，及时清洗、维修，确保施工机械及运输车辆始终处于良好的工作状态，应使用高标号的燃油，禁止使用含铅汽油，确保施工机械废气排放符合环保要求。加强大型施工机械和车辆的管理，执行定期检查维护制度，可有效减少机械尾气的产生。 综上，项目施工期会对项目所在地环境空气质量造成一定影响，但这些影响随着施工期的结束而消失。因此，项目施工期不会造成项目所在环境空气质量的恶化。 2.废水 本项目施工期生活污水经厂区临时化粪池处理后排入园区污水管网，最终进入园区污水处理厂处理。 综上所述，在采取本次评价提出的防治措施后，项目施工过程对周围环境的不利影响较小。 3.噪声 本项目施工期噪声主要来源于施工运输车辆的运行产生的噪声及施工设备产生的噪声，项目周边无居民聚集区，本项目施工期噪声对周边环境影响较小。且施工机械噪声源多为间歇性和流动性，施工期噪声影响随施工结束而消失。 为了减轻本项目施工期噪声的环境影响，须采取以下控制措施： ⑴优化施工组织设计和加强施工管理，采用合理施工方式、科学施工、合理安排施工时间及施工内容，尽可能避免大量高噪声设备同时施工； ⑵合理安排施工时间：制订施工计划；避开午休时间，禁止夜间施工。 采取以上措施后，本项目施工期噪声对周围环境影响较小。 4.固体废物 施工期固废主要为施工人员产生的少量生活垃圾。 本项目施工垃圾主要为施工人员生活垃圾，施工人员垃圾产生量按0.5kg/人•d，共6人计算，施工期总长1个月，施工期共产生生活垃圾0.09t，分类收集后交由环卫部门处置。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、运营期废气环境影响和保护措施 本项目运营期废气主要为聚氨酯保温管发泡废气、PE管材挤出废气、PVC管材挤出废气、PVC投料废气、油烟废气及车间无组织废气，项目管材原料就地取材，物料直接送入本项目生产车间；其他原辅材料拉运至本项目厂区且均为不易挥发桶装物料，本次评价不考虑物料输送废气。 1.1废气产生及排放情况 《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）本次评价污染物采用《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ 884-2018）“产污系数法”进行核算。 本项目废气主要为聚氨酯保温管发泡废气、PE管材挤出废气、PVC管材挤出废气、PVC投料无组织废气、油烟废气及车间无组织废气。 （1）聚氨酯保温管发泡废气 聚氨酯保温管发泡废气主要为挥发性有机物，聚氨酯保温管发泡废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册中发泡工序挥发性有机物的产污系数为1.5kg/t-产品，本项目聚氨酯保温管产品产量约为4000t/a，则聚氨酯保温管发泡废气挥发性有机物产生量约为6t/a。 本项目使用的多亚甲基多苯基异氰酸酯作为发泡原料，其性质稳定，不易分解成单体，且不易挥发。参考《含微量残余单体的聚氨酯预聚体研究进展》（CromptonCorporation，Middlebury，Connecticut 06749，USA），异氰酸酯聚合反应残余的单体为预聚体的0.2%。本项目发泡过程挥发性PAPI的最大产生量按聚合物中其单体残留量考虑。本项目多亚甲基多苯多异氰酸酯年用量为150t，则PAPI产生量为0.3t/a。 聚氨酯保温管发泡废气经集气罩收集后进入车间一套四级活性炭吸附废气处理装置处理后通过车间1座15m高排气筒DA001排放。 由于聚氨酯保温管发泡过程中挥发性有机物的产生部位为外护管中间注塑口及钢管（或PE管）两端，因此评价建议在外护管中间注塑口处及发泡平台两端均设置半封闭可移动式集气罩，发泡工段产生的挥发性有机废气经集气罩进行收集后进入车间一套四级活性炭吸附废气处理装置处理后通过车间1座15m高排气筒DA001排放。本项目集气罩收集效率为95%，活性炭吸附装置风机风量约为30000m3/h。 由于本项目废气处理措施与宁夏青龙塑料管材有限公司银川西夏区厂区PE车间废气处理措施均采用活性炭吸附处理，宁夏青龙塑料管材有限公司银川西夏区厂区PE车间废气处理措施为四级活性炭吸附，根据宁夏青龙塑料管材有限公司于2025年3月对宁夏青龙塑料管材有限公司银川西夏区厂区PE车间废气处理措施的自行检测报告，具体检测结果见下表。 表4-1DA002排放监测结果 项目; 2025年3月6日; 出口标准限值. 频次; 单位; 第一次; 第二次; 第三次. 进口; 出口; 进口; 出口; 进口; 出口. 标干烟气量; m3/h; 6684; 7474; 6651; 8024; 6010; 7900; /. 标况体积; L; 1092.6; 1233.3; 1088.5; 1231.5; 1087.6; 1230.2; /. 平均烟气温度; ℃; 26.3; 21.1; 27.3; 21.3; 27.5; 21.5; /. 平均烟气流速; m/s; 6.2; 6.7; 6.2; 7.2; 5.6; 7.1; /. 非甲烷总烃实测浓度; mg/m3; 1.59; 0.62; 1.25; 0.41; 1.62; 0.46; 60. 非甲烷总烃排放速率; kg/h; 0.01; 0.005; 0.01; 0.003; 0.01; 0.004; /. 臭气浓度; 无量纲; 267; 112; 231; 150; 267; 112; 2000. 根据上述监测结果，PE车间现有DA002排气筒非甲烷总烃的处理效率为50%-70%，本次评价四级活性炭吸附装置处理效率按照75%计算。 本项目发泡废气产生及排放情况见下表。 表4-2 聚氨酯保温管发泡废气产生及排放情况表 名称; 产生情况; 处理措施; 去除效率（%）; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 废气量; 30000m3/h; /; /; 30000m3/h. 发泡废气有组织排放; 挥发性有机物; 26.39; 0.79; 5.7; 集气罩+四级活性炭吸附装置; 75; DA001. 多亚甲基多苯基异氰酸酯; 1.32; 0.04; 0.285; 75. 发泡废气无组织排放; 挥发性有机物; /; 0.04; 0.3; 无组织排放; /; /; 0.04; 0.3. 多亚甲基多苯基异氰酸酯; /; 0.002; 0.015; /; /; 0.002; 0.015. （2）PE管材挤出废气 PE管材挤出废气主要为挥发性有机物，PE管材挤出废气参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册中2922塑料板、管、型材制造行业系数表中配套-混合-挤出工序中挥发性有机物的产污系数为1.5kg/t-产品，本项目PE管材产品产量约为10000t/a，则PE管材挤出废气挥发性有机物产生量约为15t/a。PE管材挤出废气经集气罩收集后进入车间一套四级活性炭吸附废气处理装置处理后通过车间1座15m高排气筒DA001排放。项目集气罩收集效率为95%，活性炭吸附装置风机风量约为30000m3/h，四级活性炭吸附装置处理效率按照75%计算，则本项目PE管材挤出废气产生及排放情况见下表 表4-3 PE管材挤出废气产生及排放情况表 名称; 产生情况; 处理措施; 去除效率（%）; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 废气量; 30000m3/h; /; /; 30000m3/h. 挤出废气有组织排放; 挥发性有机物; 66.20; 1.99; 14.3; 集气罩+四级活性炭吸附装置; 75; DA001. 挤出废气无组织排放; 挥发性有机物; /; 0.10; 0.7; 无组织排放; /; /; 0.10; 0.7. （3）PVC投料工序废气 本项目原辅料涉及的粉料主要为添加剂、稳定剂、着色剂、增韧剂及润滑剂，原料经人工拆袋按一定比例送至混料机进行混合，在投料过程中粉状物料产生粉尘。本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中2922塑料板、管、型材制造行业系数手册对投料工序粉尘进行计算，具体见下表。 表4-42922塑料板、管、型材制造行业产排污系数一览表 工段名称; 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. /; 塑料板、管、型材; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出; 所有规模; 废气; 颗粒物; 千克/t-产品; 6.00. 本项目粉料物料用量为700t/a，根据上表颗粒物的产污系数为6.00kg/t-产品，则原料投料工序粉尘产生量为4.2t/a。投料设备自带旋风滤芯除尘器，自带旋风滤芯除尘器除尘效率为90%，则颗粒物的排放量为0.42t/a。 （4）PVC挤出工序废气 本项目原料主要为PVC树脂、添加剂及稳定剂，混合料在挤出机挤出工序产生挥发性有机物（以非甲烷总烃计），本次参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册中的产污系数进行计算，具体见下表。 表4-52922塑料板、管、型材制造行业产排污系数一览表 产品名称; 原料名称; 工艺名称; 规模等级; 污染物指标; 系数单位; 产污系数. 塑料板、管、型材; 树脂、助剂; 配料-混合-挤出; 所有规模; 废气; 挥发性有机物①; 千克/t-产品; 1.50. 注①：以非甲烷总烃计。. 本项目年产6000t塑料管材，非甲烷总烃产污系数为1.5kg/t产品，非甲烷总烃产生量为9t/a。PVC挤出废气经集气罩收集后进入车间一套四级活性炭吸附废气处理装置处理后通过车间1座15m高排气筒DA001排放。项目集气罩收集效率为95%，活性炭吸附装置风机风量约为30000m3/h，四级活性炭吸附装置处理效率按照75%计算，则本项目PVC管材挤出废气产生及排放情况见下表 表4-6 PVC管材挤出废气产生情况表 名称; 产生情况; 处理措施; 去除效率（%）; 排放情况. 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 产生量（t/a）; 浓度（mg/m3）; 速率（kg/h）; 排放量（t/a）. 废气量; 30000m3/h; /; /; 30000m3/h. 挤出废气有组织排放; 挥发性有机物; 39.58; 1.19; 8.55; 集气罩+四级活性炭吸附装置; 75; DA001. 挤出废气无组织排放; 挥发性有机物; /; 0.06; 0.45; 无组织排放; /; /; 0.06; 0.45. 本项目物料有PVC树脂，PE树脂在熔融挤出过程会产生异味，即为恶臭，根据恶臭污染物的定义，恶臭污染物主要指一切刺激嗅觉器官引起人们不愉快及损害生活环境的气体物质。恶臭为人们对恶臭物质所感知的一种污染指标，其主要物质种类达上万种之多。由于其各种物质之间的相互作用（相加、协同、抵消及掩饰作用等），加之人类的嗅觉功能和恶臭物质取样分析等因素，迄今还难以对大多数恶臭物质作出浓度标准。 （5）食堂油烟废气 本项目建设食堂1间，食堂以电为能源，食堂就餐人员按60人设计，食堂设1个灶头。根据《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）表2本项目食堂规模属于小型，净化设施的最低去除效率要求大于60%。本项目运营后按平均每人次消耗30g食用油计，每天按1餐计算则消耗食用油约1.8kg/d，油烟挥发率按3%计算，油烟总产生量约0.054kg/d，全年油烟总产生量为16.2kg/a。食堂油烟经食堂设置的油烟净化器处理后引至屋顶排放，油烟净化效率大于60%，经处理后食堂排油烟废气总排放量约6.48kg/a。食堂风机运行时间2h/d，年运行600h。 表4-7 本项目食堂油烟废气产生及排放情况表 污染源; 废气量m3/h; 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量kg/a; 治理措施; 处理效率%; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量kg/a. 油烟废气; 6000; 4.5; 0.027; 16.2; 油烟净化器; 60; 1.8; 0.011; 6.48. 注：排放时间为600h. 本项目废气污染源强汇总表 项目大气污染物源强详见表4-8。 表4-8废气污染物产排情况统计表 污染源; 污染物种类; 废气量m3/h; 产生情况; 排放 形式; 治理措施; 排放情况. 产生浓度mg/m3; 产生速率kg/h; 产生量t/a; 处理措施; 去除率%; 是否为可行技术; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放量 t/a. PE管材挤出废气; NMHC; 30000; 66.20; 1.99; 14.3; 有组织; 集气罩; 四级活性炭吸附装置; 75; 是; 33.04; 0.99; 7.14. PVC挤出废气; NMHC; 39.58; 1.19; 8.55; 有组织; 集气罩. 聚氨酯保温管发泡废气; NMHC; 26.39; 0.79; 5.7; 有组织; 集气罩. 多亚甲基多苯基异氰酸酯; 1.32; 0.04; 0.285; 0.04; 0.001; 0.01. PVC投料无组织废气; 颗粒物; /; /; 0.58; 4.2; 无组织; 密闭生产车间，投料废气经自带旋风滤芯除尘器除尘后，无组织排放; 90; 是; /; 0.06; 0.42. 车间无组织废气; 挥发性有机物; /; /; 0.20; 1.45; 无组织; 无组织排放; /; 是; /; 0.20; 1.45. 多亚甲基多苯基异氰酸酯; /; /; 0.002; 0.015; 无组织; /; 是; /; 0.002; 0.015. 油烟废气; 油烟废气; 6000; 4.5; 0.027; 16.2; 有组织; 油烟净化器; 60; 是; 1.8; 0.011; 6.48. 注：NMHC产生量及排放量包含多亚甲基多苯基异氰酸酯产生量及排放量. 表4-9 本项目废气排气筒污染物排放情况一览表 排气筒编号; 排气筒位置; 排放风量m3/h; 污染物名称; 排放状况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放量t/a. DA001; 车间东侧排气筒; 30000; NMHC; 33.04; 0.99; 7.14. 多亚甲基多苯基异氰酸酯; 0.04; 0.001; 0.01. 注：NMHC排放量包含多亚甲基多苯基异氰酸酯排放量. 表4-10 本项目废气排气筒参数一览表 排气筒编号; 排气筒位置; 经纬度坐标; 高度m; 内径m; 排放温度℃; 排放口类型. DA001; 车间东侧排气筒; E：106°40′8.14″，N35°49′16.9″; 15; 0.6; 25; 一般排放口. 1.2废气处理措施 本项目营运期废气主要为聚氨酯保温管发泡废气、PE管材挤出废气、PVC管材挤出废气、PVC投料废气、油烟废气及车间无组织废气，主要污染物为挥发性有机物、颗粒物、油烟废气。 （1）生产废气 聚氨酯保温管发泡废气、PE管材挤出废气、PVC管材挤出废气经各工段集气罩收集后进入车间一套四级活性炭吸附废气处理装置处理后通过车间1座15m高排气筒DA001排放；PVC投料废气经投料设备自带旋风滤芯除尘器处理后无组织排放；车间无组织废气无组织排放。 （2）油烟废气 油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放。 1.3废气治理措施的可行性分析 （1）排污许可可行性分析 本项目属于聚氨酯保温管道、PE管材、PVC管材生产项目，本项目废气治理可行技术参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中的污染防治可行技术进行分析，本项目治理措施可行性分析见下表4-10。 表4-11污染防治可行技术一览表 产排污环节; 污染物种类; 过程控制技术; 可行技术; 本项目; 是否为可行技术. 塑料板、管、型材制造; 非甲烷总烃; 容积替代、密闭过程、密闭场所、局部收集; 喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧; 密闭生产车间，产生的废气经集气罩收集后，经“四级活性炭吸附”处理后通过1座15m高的排气筒（DA001）排放; 是. 塑料板、管、型材制造; 颗粒物; 容积替代、密闭过程、密闭场所、局部收集; 袋式除尘；滤筒/滤芯; 密闭生产车间，投料设备自带旋风滤芯除尘器，废气经自带旋风滤芯除尘器后，无组织排放; 是. 根据上表，本项目挥发性有机废气采取“集气罩收集+四级活性炭吸附装置”措施，属于吸附可行技术；PVC投料废气经投料设备自带旋风滤芯除尘器处理后无组织排放，颗粒物处理措施属于颗粒物的可行处理措施。本项目废气处理措施满足《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中挥发性有机物的可行处理技术。 表4-12 本项目废气处理措施可行性分析 废气类别; 排污许可申请与核发技术规范; 可行技术; 本项目采用废气治理措施; 是否为可行技术. 食堂油烟; 无相关排污许可申请与核发技术规范; /; 高效油烟净化器+高于建筑顶部排放处理; 是. 油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放。 因此，本项目废气处理措施可行。 （2）达标排放可行性分析 本项目废气达标可行性分析见下表。 表4-13 本项目废气污染物达标排放情况表 污染源; 污染物名称; 排放情况; 标准限值; 达标情况. 浓度mg/m3; 速率kg/h; 排放浓度mg/m3. DA001; NMHC; 33.04; 0.99; 60; 达标. 多亚甲基多苯基异氰酸酯; 0.33; 0.010; 1; 达标. 食堂; 油烟废气; 1.8; 0.011; 2; /. 根据分析，运营期DA001排气筒排放的NMHC及多亚甲基多苯基异氰酸酯排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单）中废气污染物排放标准要求；油烟废气经油烟净化器处理后油烟废气排放浓度满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）标准要求，油烟废气处理效率为60%，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）小型灶头油烟净化器处理效率要求；本项目废气可达标排放。项目建成后建设单位应定期更换活性炭，保证活性炭处理效率。 （3）废气处理措施的可靠性分析 四级活性炭：参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）表A.2 中塑料零件及其他塑料制品制造废气中非甲烷总烃推荐使用“吸附”。本项目挤塑工序产生的废气收集后经“四级活性炭吸附装置”处理，本项目采取的废气处理措施属于《排污许可证申请—58—与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）中明确的可行技术。 项目采取符合碘值的活性炭进行吸附，根据《2020年挥发性有机物治理攻坚方案》要求，采用活性炭吸附技术的，需采用“碘值不低于800毫克/克的活性炭”且足量添加、及时更换项目使用碘吸附值大于800mg/g的蜂窝状活性炭，做好更换时间及使用量的记录工作。活性炭应装填齐整，避免气流短路，活性炭装置在满足填料要求下，企业通过加大活性炭更换频率来提高活性炭的吸附效率。本项目使用碘吸附值大于800mg/g的蜂窝状活性炭，活性炭吸附率参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026—2013）等标准中“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附”进行计算，活性炭更换周期为3个月一次。 1.4监测计划 本项目运营期监测计划见下表。 表4-14运营期监测计划一览表 污染因素; 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 有组织废气; DA001排气筒; 颗粒物、挥发性有机废气; 1次/半年; 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单）. 无组织废气; 厂界; TSP、挥发性有机废气; 1次/年. 油烟废气; 排口; 油烟; 1次/年; 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）限值要求. 1.5非正常工况废气影响分析 本项目营运期废气主要为聚氨酯保温管发泡废气、PE管材挤出废气、PVC管材挤出废气、PVC投料废气、油烟废气及车间无组织废气，主要污染物为挥发性有机物。本次评价考虑非正常工况下车间四级活性炭吸附装置故障，效率下降一半，项目废气未经达标处理直接排入环境空气的情况，非正常工况下污染物源强见下表，当环保设施出现故障时，及时检修，恢复运行。 表4-15 本项目非正常工况下废气排放情况表 污染源; 污染物; 排放浓度mg/m3; 排放速率kg/h; 排放频次; 持续时间. DA001; NMHC; 66.09; 1.98; 1次; 1h. 多亚甲基多苯基异氰酸酯; 0.66; 0.02. 1.6大气环境影响分析 本项目位于王洼产业园区块三县城特色加工制造产业区，根据《2024年宁夏生态环境质量状况》中固原市彭阳县的监测数据，2024年扣除沙尘天气的情况下，固原市彭阳县2024年SO2年均质量浓度、NO2年均质量浓度、PM10年均质量浓度、PM2.5年均质量浓度、CO24h平均第95百分位数、O3指标日最大8小时滑动平均值的第90百分位数均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，项目所在地属于达标区。本项目厂界外500m范围内环境敏感保护目标为白杨镇中心学校、任湾村等。 本项目营运期废气主要为聚氨酯保温管发泡废气、PE管材挤出废气、PVC管材挤出废气、PVC投料无组织废气、车间无组织废气及油烟废气，主要污染物为挥发性有机物、多亚甲基多苯基异氰酸酯、颗粒物及油烟废气，聚氨酯保温管发泡废气、PE管材挤出废气、PVC管材挤出废气经车间四级活性炭吸附装置处理后挥发性有机物及多亚甲基多苯基异氰酸酯排放浓度均满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单）中废气污染物排放标准要求后通过车间1座15m高排气筒DA001排气筒排放，PVC投料无组织废气经投料口自带收尘设施处理后无组织排放，车间无组织废气无组织排放，油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶排放。综上所述，本项目产生的废气经处理后均可实现达标排放，对周边大气环境影响可接受。 2、运营期废水环境影响和保护措施 2.1废水产生及排放情况 本项目产生的废水主要为生活污水，生活污水经厂区化粪池处理后经园区污水管网进入园区污水处理厂进一步处理。闭式循环冷却水系统检修时闭式循环冷却水系统内循环水集中收集后进入园区污水处理厂处理。 本项目运营期废水产排情况见下表。 表4-16 运营期废水污染物产排情况一览表 产排污环节; 污染物种类; 污染物产生 情况; 治理措施; 废水排放量 m3/a; 去除率%; 污染物排放 情况; 排放方式; 排放去向. 产生浓度mg/L; 污染物产生量 t/a; 排放 浓度mg/L; 污染物排放量 t/a. 生活污水; COD; 500; 0.043; 化粪池（1座，10m3）; 86.4; 15; 425; 0.037; 间接排放; 园区污水处理厂. BOD5; 300; 0.026; 9; 273; 0.024. SS; 220; 0.019; 30; 150.46; 0.013. NH3-N; 35; 0.003; /; 35; 0.003. 表4-17项目废水排放方式及治理措施信息表 废水类别; 污染物种类; 治理措施; 排放方式; 排放去向; 排放标准. 生活污水; COD、BOD5、SS、NH3-N、pH; 化粪池; 间接排放; 园区污水处理厂; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及园区污水处理厂进水指标要求. 本项目废水排污口基本信息见下表。 表4-18 废水排污口基本信息表 排放口基本情况; 排放标准. 编号; 名称; 类型; 坐标. DW001; 污水排放口; 一般排放口; E：106°40′8″，N35°49′16″; 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及园区污水处理厂进水指标要求. 2.2水环境影响分析及保护措施 - 废水达标排放情况 本项目废水达标排放情况见下表。 表4-19 运营期废水污染物达标情况一览表 产排污环节; 废水排放量m3/a; 污染物种类; 排放浓度mg/L; 标准值mg/L; 达标情况. 生活污水; 86.4; pH; 6-9; 6-9; 达标. COD; 425; 500; 达标. 氨氮; 35; -; /. BOD5; 273; 300; 达标. SS; 150.46; 400; 达标. 根据上表，本项目废水经化粪池处理后出水满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及园区污水处理厂进水指标要求，本项目废水可达标排放，项目废水进入园区污水处理厂进一步处理。 （2）处理措施可行性分析 本项目废水处理可行技术参照《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）进行分析，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）生活污水处理可行技术为：“隔油池、化粪池、调节池、厌氧-好氧、兼性-好氧、好氧生物处理；深度处理设施：过滤、活性炭吸附、超滤、反渗透”。本项目生活污水经化粪池处理后排入园区污水处理厂进一步处理。 生活污水处理工艺为化粪池，化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，可有效处理粪便等，属于可行性技术。 因此，本项目废水处理工艺可行。 （3）园区污水处理厂接纳可行性分析 彭阳县王洼产业园区区块三（特色加工制造区）现有1座园区污水处理厂，位于园区西北部开发二路以东、科胜混凝土企业用地以西、栖凤山南边，距离本项目直线距离约3.1km。该园区污水处理厂于2018年建成投运，主要接纳彭阳县王洼产业园区区块三（特色加工制造区）的工业废水及生活污水，处理工艺采用A/O生物接触氧化工艺，设计处理能力200m3/d，污水处理站排水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）中的B级标准，处理后的污水经提升泵站导入彭阳县城第二生活污水处理厂，处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入茹河。 随着园区规模的扩大，该园区污水处理厂的处理规模已不能满足园区废水处理增长需求。为此彭阳县王洼产业园区管理委员会决定对现有污水处理厂提标改造，计划新建污水处理池体，采用SBBR序批式生物膜反应工艺，处理能力由现状200m3/d提升至1000m3/d，污水处理厂设计出水水质为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，可同时满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2020）中的标准限值，污水处理站出水部分回用于园区绿化及场地、道路抑尘用水，部分排入茹河。本项目位于彭阳县园区污水处理厂纳污范围内。 目前园区污水处理厂处理规模为539m3/d，剩余处理量为461m3/d，本项目污水产生量为0.29m3/d，仅占园区污水处理厂剩余处理量0.06%，对园区污水处理厂水量影响较小。本项目废水主要为生活污水，化粪池处理后可达园区污水处理厂设计进水水质标准。因此本项目生活污水最终排入园区污水处理厂是可行的。 2.3废水监测计划 本项目废水污染物监测计划见下表。 表4-20 废水监测计划 监测点位; 监测指标; 监测频次. 污水排放口（DW001）; 流量、pH值、化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、氨氮; 1次/半年. 2.4水环境影响分析及保护措施 本项目废水主要为生活污水，生活污水经化粪池处理后运送至园区处理厂处理，生活污水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及园区污水处理厂进水指标要求，项目废水对周围水环境影响较小，处理措施可行。 综上所述，本项目运行对区域水环境影响较小。 3、运营期噪声环境影响和保护措施 3.1噪声产排情况 本项目噪声主要来源于管架机、发泡机、切割机、挤出机、混料干燥机等机械设备产生的设备噪声。各主要噪声源强见下表。 表4-21项目工业企业噪声源强一览表（室内声源） 单位dB（A） 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声功率级dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置（m）; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB（A）; 运行时段; 建筑物插入损失/dB（A）; 建筑物外噪声. x; y; z; 声压级/dB（A）; 建筑外距离m. 生产车间; 循环式穿管机; /; 85; 采用低噪声设备，减振支座，墙体阻隔，门窗隔声等; 185; 163; 1.2; 1; 85; 昼间、夜间; 15; 64; 1. 风机; /; 80; 190; 170; 0.5; 3; 71; 50; 1. 聚氨酯高压发泡机; /; 80; 186; 165; 1; 1; 80; 59; 1. 无屑切割机; /; 85; 193; 185; 0.5; 3; 75; 54; 1. 挤出机; /; 80; 194; 185; 1; 5; 66; 45; 1. 混料干燥机; /; 85; 196; 186; 1; 5; 71; 50; 1. 牵引机; /; 80; 197; 187; 1; 4; 68; 47; 1. 无屑切割机; /; 85; 178; 152; 0.5; 3; 75; 54; 1. 挤出机; /; 80; 177; 159; 1; 5; 66; 45; 1. 混料干燥机; /; 85; 172; 154; 1; 5; 71; 50; 1. 牵引机; /; 80; 183; 164; 1; 4; 68; 47; 1. 无屑切割机; /; 85; 182; 161; 0.5; 3; 75; 54; 1. 挤出机; /; 80; 184; 165; 1; 5; 66; 45; 1. 混料干燥机; /; 85; 181; 163; 1; 5; 71; 50; 1. 牵引机; /; 80; 187; 171; 1; 4; 68; 47; 1. 无屑切割机; /; 85; 174; 174; 0.5; 3; 75; 54; 1. 挤出机; /; 80; 175; 172; 1; 5; 66; 45; 1. 混料干燥机; /; 85; 178; 173; 1; 5; 71; 50; 1. 牵引机; /; 80; 177; 178; 1; 4; 68; 47; 1. 无屑切割机; /; 85; 164; 156; 0.5; 3; 75; 54; 1. 挤出机; /; 80; 162; 158; 1; 5; 66; 45; 1. 混料干燥机; /; 85; 161; 168; 1; 5; 71; 50; 1. 牵引机; /; 80; 165; 179; 1; 4; 68; 47; 1. 熔融挤出机; /; 80; 276; 104; 1.3; 5; 66; 45; 1. 熔融挤出机; /; 80; 269; 105; 1.3; 5; 66; 45; 1. 捏合机; /; 75; 264; 102; 1.2; 5; 61; 40; 1. 捏合机; /; 75; 279; 103; 1.2; 7; 58; 37; 1. 真空定型机; /; 80; 274; 112; 0.5; 3; 70; 49; 1. 真空定型机; /; 80; 278; 114; 0.5; 3; 70; 49; 1. 恒速牵引机; /; 80; 271; 115; 0.5; 2; 74; 53; 1. 恒速牵引机; /; 80; 272; 110; 0.5; 2; 74; 53; 1. 定长切割机; /; 80; 268; 107; 0.5; 3; 70; 49; 1. 定长切割机; /; 85; 269; 104; 0.5; 3; 70; 49; 1. 扩口机; /; 80; 264; 98; 0.5; 2; 74; 53; 1. 扩口机; /; 80; 263; 97; 0.5; 2; 74; 53; 1. 注：以厂区西南侧厂界为坐标原点. 3.2噪声影响分析 根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上的推荐模式进行预测分析。采用《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021）中工业噪声进行预测分析，其预测模式如下： ①室内声源等效为室外声源 Ⅰ、计算出某个室内声源在围护结构处i倍频带的声压级，将所有声源i倍频带的声压级进行叠加。室内某声源靠近围护结构处i倍频带的声压级： 式中：Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4；当放在三面墙夹角处时，Q=8。 R—房间常数；R=Sa/（1-a），S为房间内表面面积，a为平均吸声系数。 r—声源到靠近围护结构某点处的距离。 Ⅱ、所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带的声压级： 式中：LP1i(T)—靠近围护结构处室内n个声源i倍频带的叠加声压级，dB； LPij—室内j声源i倍频带的声压级，dB； Ⅲ、在室内近似为扩散声场时，计算出靠近室外围护结构处所有声源i倍频带的声压级，计算公式如下： 式中：LP2i(T)—靠近围护结构处室外n个声源i倍频带的叠加声压级，dB； TLi—围护结构i倍频带的隔声量，dB； Ⅳ、再计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的i倍频带声功率级， 计算公式如下： ②室外声源衰减计算 Ⅰ、声级计算 声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）； —i声源在预测点产生的A声级，dB(A）； T—预测计算的时间段，s； —i声源在T时段内的运行时间，s。 Ⅱ、预测点的预测等效声级（Leq）计算公式 式中：—建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A）； —预测点的背景值，dB(A) Ⅲ、户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： 式中：—距声源r处的A声级； —参考位置r0处的A声级； —几何发散引起的倍频带衰减； —大气吸收引起的倍频带衰减； —屏障屏蔽引起的倍频带衰减； —地面效应引起的倍频带衰减； —其他多方面效应引起的倍频带衰减。 ③预测结果： 本项目噪声预测值详见下表。 表4-22营运期主要设备噪声对边界的预测贡献值 点位; 贡献值dB(A); 执行标准. （昼间）; （夜间）. 西厂界; 47.72; 47.72; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准. 南厂界; 49.69; 49.69. 东厂界; 54.81; 54.81. 北厂界; 53.86; 53.86. 标准值; 65; 55. 图4-1 营运期主要设备噪声对边界的预测图 由预测结果可知，项目厂界四周噪声贡献值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。 根据现场踏勘，厂界外200m范围内没有居民区等声环境敏感目标，故本项目投运后对周围声环境影响较小。 3.3监测要求及排放标准 本项目噪声监测计划具体见下表。 表4-23运营期监测计划一览表 污染因素; 监测点位; 监测内容; 监测频次; 执行标准. 噪声; 厂界四周外1m处; 等效连续A声级; 每季度监测1次; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准. 4、运营期固体废物环境影响和处置措施 4.1固废产生情况 本项目运营期固体废物主要为废活性炭、发泡过程中产生的废保温材料、设备检修产生的废润滑油、聚氨酯管道生产过程中产生的废保温材料、PE管材及PVC管材生产过程中产生的不合格品及办公区员工生活垃圾。 （1）废活性炭 本项目使用活性炭吸附装置处理有机废气，本项目使用碘吸附值大于800mg/g的蜂窝状活性炭，活性炭吸附率参照《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026—2013）等标准中“采用一次性颗粒状活性炭处理VOCs废气，年活性炭使用量宜不应低于VOCs产生量的5倍，即1吨VOCs产生量，需5吨活性炭用于吸附”进行计算，活性炭更换周期为3个月一次。经核算本项目活性炭吸附有机废气量约为21.42t/a，则废活性炭产生量约107.1t/a。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废活性炭属于危险废物（废物类别：HW49其他废物、废物代码：900-039-49），收集后暂存于厂区危废贮存库，定期交由有资质单位处置。 （2）废保温材料 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中292塑料制品行业系数手册中发泡工序一般固废的产生系数为4kg/t-产品，本项目保温管道产量约为4000t/a，发泡过程中产生的废保温材料产生量约为16t/a，集中收集后运送至彭阳县王洼产业园区一般工业固废贮存处置场填埋。 （3）设备检修产生废润滑油 本项目各机加工生产设备检修需使用机润滑油，更换产生的废润滑油约为0.01t/a。根据《国家危险废物名录（2025年版）》规定，属于HHW08废矿物油与含矿物油废物（900-217-08）。危险废物集中收集后暂存于厂区危废贮存库内，定期交由有资质单位处置。 （4）除尘器收尘灰 根据工程分析，本项目PVC塑料管材生产线中投料工序除尘灰产生量为3.78t/a，集中收集后返回生产线，作为原料使用。 （5）废边角料、不合格产品 本项目PVC塑料管材及PE管材生产线成品检验过程会产生不合格产品，根据建设单位提供的资料，不合格产品约占总量的0.1%，为16t/a。不合格产品集中收集后运送至彭阳县王洼产业园区一般工业固废贮存处置场填埋。 （6）生活垃圾 本项目劳动定员为60人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，则生活垃圾产生量为9t/a，生活垃圾集中收集后交由当地环卫部门统一处置。 本项目固废污染源源强核算结果及相关参数一览表见下表。 表4-24 本项目固体废物产生及处置情况一览表 固体废物名称; 属性; 代码; 产生工序; 处置量（t/a）; 去向. 废保温材料; 一般固废; 900-003-S17; 发泡; 16; 运送至一般固废填埋场填埋. 不合格产品; 一般固废; 900-003-S17; 切割、检验工序; 16. 除尘灰; 一般固废; 900-099-S59; 布袋除尘器; 3.78; 回用至生产线. 生活垃圾; 一般固废; 900-099-S64; 办公区; 9; 交由环卫部门统一处置. 表4-25 项目危险废物产生及处置方式一览表 产生环节; 废物名称; 废物类别; 产生量; 废物代码; 行业类别; 危险特性; 处置方式. 生产设备; 废润滑油; HW08废矿物油与含矿物油废物; 0.01t/a; 900-217-08; 非特定行业; T/C/I/R; 集中收集后暂存于厂区危废贮存库内，定期交由有资质单位处置. 活性炭吸附装置; 废活性炭; HW49; 107.1t/a; 900-039-49; 非特定行业; T/C/I/R. 通过采取以上措施，本项目运营期固体废物均能得到合理处置，不会对周围环境产生明显影响。 4.2一般固废管理要求 本项目应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 综上所述，本项目产生的固体废物，遵循“资源化、减量化、无害化”的处理原则，均采取了切实有效的处理处置措施，确保本项目各类固体废物100%妥善、安全处置，对环境影响较小。 4.3危险废物运输、暂存、转运过程影响分析 厂区建设1座10m2危废贮存库，用于存放本项目危险废物。本项目危险废物定期交由有资质单位处置。 本项目危险废物总产生量为107.11t/a，危险废物密度在按1200kg/m3计算，则本项目所需贮存的危险废物最大容积约为89.26m3/a，贮存容器平均高度按1m，则危险废物占地面积为89.26m2/a，单周期（15天）占地面积为4.46m2。项目厂区危废贮存库面积为10m2，空间利用效率按80%计算，则可利用空间面积为8m2，因此，厂区新建1座危险废物贮存库贮存能力可满足本项目危险废物贮存需求，需定期将危险废物交由有资质单位处置。本项目危险废物在危废贮存库内储存周期约为15天，更换活性炭吸附装置的活性炭时产生的废活性炭直接委托有资质单位处置，不在厂区内储存。 危废贮存库：满足“六防要求”（防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐），设置标识标牌，危险废物贮存应严格执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《危险废物污染防治技术政策》（环发〔2001〕199号）、《建设项目危险废物环境影响评价指南》中相关要求。具体要求如下： 1.危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。 2.应定期检查危险废物的贮存状况，及时清理贮存设施地面，更换破损泄漏的危险废物贮存容器和包装物，保证堆存危险废物的防雨、防风、防扬尘等设施功能完好。 3.作业设备及车辆等结束作业离开贮存设施时，应对其残留的危险废物进行清理，清理的废物或清洗废水应收集处理。 4.贮存设施运行期间，应按国家有关标准和规定建立危险废物管理台账并保存。 5.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施环境管理制度、管理人员岗位职责制度、设施运行操作制度、人员岗位培训制度等。 6.贮存设施所有者或运营者应依据国家土壤和地下水污染防治的有关规定，结合贮存设施特点建立土壤和地下水污染隐患排查制度，并定期开展隐患排查；发现隐患应及时采取措施消除隐患，并建立档案。 7.贮存设施所有者或运营者应建立贮存设施全部档案，包括设计、施工、验收、运行、监测和环境应急等，应按国家有关档案管理的法律法规进行整理和归档。 （1）收集过程环境影响 危险废物产生单位进行危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到与危险废物相容的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到企业危废贮存库的内部转运。 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012），危险废物在收集时，应清楚废物的类别及主要成分。按照危废包装要求、成分、产量的不同，设置不同的贮罐、包装袋等，对高毒废物、难装卸废物等采用专用容器收集。包装材质要与危险废物相容，能有效隔断危险废物迁移扩散途径，并达到防渗、防漏要求，包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整详实。盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。具体如下： ①根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定详细的收集计划。明确收集作业范围和方法、收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。危险废物内部转运作业应采用专用的运输车辆对危废定时收运。 ②制定危险废物收集操作规程，内容包括适用范围、操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 ③危险废物收集和转运作业人员根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套、防护镜、防护服、防毒面具或口罩等。 ④在危险废物收集和转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防爆、防火、防中毒、防泄漏、防飞扬、防雨或其他防止污染环境的措施。 ⑤危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素选择合适的包装形式。 按照上述要求，本项目建设单位应建立岗位责任制和危险废物管理档案，由专人负责危险废物收集和管理工作。根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、特性、管理计划等因素制定具体的收集计划。同时，按照危险废物收集及转运计划，定期对危废贮存库进行检查，一旦发现危废贮存库有“涨库”风险的，及时联系运输单位和最终处置单位进行转运处置。 （2）运输过程的环境影响 严格按照《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中要求执行：本项目危险废物厂外运输工作应由持有《道路运输经营许可证》的单位按照其许可证的经营范围组织实施，且其获取的危险货物运输资质中含有对危险废物的运输能力。运输过程应按照《道路危险货物运输管理规定》（交通运输部令[2005年]第9号）、《危险货物道路运输规则》（JT617-2018）以及《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）执行。同时，各生产环节在对各类危险废物收集中应按其性质在各包装容器（袋）上贴上特性标识，标识按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）附录A设置。危险废物承运单位的运输车辆应按照《道路运输危险货物车辆标志》（GB13392）设置车辆标志。 建设单位严格落实上述危险废物暂存间的建设要求后，严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18596-2023）《危险废物转移管理办法》等要求，委托有危险废物处理处置资质的单位处理上述危险废物，项目运营期产生的危险废物处理措施才合理可行。 综上所述，本项目产生的固体废物，遵循“资源化、减量化、无害化”的处理原则，均采取了切实有效的处理处置措施，确保本项目各类固体废物100%妥善、安全处置，对环境影响较小。 4.4固体废物管理制度 根据“宁环办发〔2015〕57号”《关于进一步加强建设项目固体废物环境管理的通知》，建设单位应通过“宁夏固体危险废物信息管理平台”进行一般工业固体废物和危险废物申报登记。将一般工业固体废物和危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立一般工业固体废物和危险废物管理台账和企业内部产生和收集、贮存、转移等部门交接制度。 危险废物管理台账管理要求 1.危险废物产生环节记录表：记录危险废物从产生环节产出的情况； 2.危险废物入库环节记录表：记录危险废物转移进入危险废物贮存仓库等贮存设施的情况； 3.危险废物出库环节记录表：记录危险废物转出危险废物贮存设施的情况； 4.危险废物自行利用/处置环节记录表：记录产生单位内部自行进行减量化处理、无害化处置、资源化利用等过程危险废物的处理情况及次生危险废物产排等情况； 5.危险废物委外利用/处置记录表：记录危险废物委托外部资质单位进行处理处置的情况；如实记录。 5、地下水、土壤 对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。 依据厂区设备布置情况可知，本项目可能存在的地下水污染源头与污染物质主要为化粪池。对厂区可能泄漏污染物的地面进行防渗处理，可有效防止污染物渗入地下，并及时地将泄漏/渗漏的污染物收集并进行集中处理。 ⑴本项目污染防治区域划分 根据厂区各生产功能单元可能泄漏至地面区域的污染物性质、生产单元的构筑方式以及所处环境的敏感特点，将本项目工程划分为一般防渗区、重点防渗区和简单防渗区。 一般防渗区：化粪池、生产车间防渗需满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s。生产车间已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中一般防渗区防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s进行防渗。 重点防渗区：危废贮存库为重点防渗，重点防渗区需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）或其他防渗性能等效的材料。 简单防渗区：办公楼等采取简单防渗措施，即地面硬化。已采取相应的防渗措施。 污染防治区划分见下表。 表4-26 厂区地下水污染防治区划分一览表 防治区分区; 装置及设施; 防渗位置; 防渗要求. 一般防渗区; 生产车间、化粪池; 地面; 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s. 重点防渗区; 危废贮存库; 地面及墙裙; 防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）或其他防渗性能等效的材料. 简单防渗区; 办公区、门房等; 地面; 地面硬化. ⑵分区防渗措施 防渗结构的设计方案需要在项目的初步设计阶段才能确定，项目环评期间工程处于可行性研究阶段，还无法提供详实防渗结构施工方案。本评价要求建设单位进行初步设计时，应严格按照环评要求的防渗效果进行设计。根据防渗参照的标准和规范，结合目前施工过程中的可操作性和技术水平，针对不同的防渗区域采用局部防渗措施，在具体设计中可根据实际情况在满足防渗标准的前提下做必要的调整。 本项目防渗需满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求，一般防渗区防渗要求为等效粘土防渗层Mb≥1.5m，K≤1.0×10-7cm/s；重点防渗区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0x10-7cm/s的黏土层的防渗性能；危废贮存库防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求，即防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s）或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s）或其他防渗性能等效的材料。 因此，正常运行情况下，本项目不会对地下水及土壤产生影响。 6、环境风险 6.1危险物质数量及分布调查 本项目涉及危险物质为废润滑油，危险物质贮存情况见下表。 表4-27本次新增危险物质在厂区贮存情况表 储存位置; 建筑面积; 物料名称; 物料形态; 最大存储量（t）. 危废贮存库; 10m2; 废润滑油; 固体; 0.01. 表4-28 本项目环境影响途径及危害后果一览表 危险单元; 风险源; 主要危险物质; 环境风险类型; 环境影响途径; 受影响的环境敏感目标. 危废贮存库; 废润滑油; 废润滑油; 泄漏; 大气、地表水、地下水; 地表水、地下水、环境空气. 6.2危险物质数量与临界量对比情况 根据本项目生产状况、产污排污情况、污染物危险程度、生产设备的使用情况、周围环境状况及环境保护目标要求，对可能存在的涉气及涉水等风险物质及危险因素进行分析，项目危险源辨识结果见下表。 表4-29 风险源辨识结果表 风险物质; CAS号; 最大存储量（t）; 临界量（t）; Q值; 是否为重大风险源. 废润滑油; /; 0.01; 2500; 0.000004; 否. 合计; 0.000004; 否. 因此，本项目环境风险物质储存量小于临界量，Q=0.000004<1，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》有毒有害物质存在量超过临界量的建设项目需开展环境风险专项评价，本项目不开展环境风险专项评价。 6.3环境风险措施 ①危险废物贮存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）进行建设，危险废物贮存库做防渗处理，收集点采取“防渗、防雨、防流失”等措施，定期交由有资质单位处理，在转移过程中实行“联单管理”制度； ②设置危险废物管理台账，如实记载危险废物的来源、数量、特性、包装容器类别、入库日期、存放库位。贮存期间，定期对存储容器进行检查，及时更换破损容器； ③加强对危险废物贮存库的监督管理，通过专人定时巡查、安装视频监控系统、每天上下班检查设备等方式，遏制可能发生的突发环境事故隐患； ④厂区配备消防器材，加强厂内管理，严禁明火，对厂区电力设备经常检查。 ⑤编制应急预案，并定期组织学习事故应急预案和演练，根据演习情况结合实际对预案进行适当修改。应急队伍要进行专业培训，并要有培训记录和档案。同时，加强各应急救援专业队伍的建设，配有相应器材并确保设备性能完好。一旦风险事故发生，立即启动应急预案，应急指挥系统就位，保证通信畅通，深入现场，迅速准确报警和通知相关部门，请求应急救援防止事故扩大，迅速遏制泄漏物进入环境。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口（编号、名称）/污染源 | 污染物 项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 挥发性有机物、多亚甲基多苯基异氰酸酯 | 集气罩+四级活性炭吸附装置 | 《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015及2024修改单） |
|  | PVC投料无组织废气 | 颗粒物 | 密闭生产车间，投料废气经自带旋风滤芯除尘器除尘后，无组织排放 |  |
|  | 车间无组织废气 | 挥发性有机废气 | / |  |
|  | 油烟废气 | 油烟废气 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB 18483-2001）标准 |
| 水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 10m3化粪池1个 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准及园区污水处理厂进水指标要求 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 采用低噪声设备，采取基础减振等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008)3类标准 |
| 电磁环境 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 项目固废主要为废活性炭、废保温材料、废润滑油、除尘灰、不合格品及生活垃圾，废活性炭及废润滑油为危险废物，危险废物集中收集后交由有资质单位处置，废保温材料及不合格品集中收集后运送至彭阳县王洼产业园区一般工业固废贮存处置场填埋，除尘灰集中收集后回用于PVC生产，生活垃圾集中收集后交由环卫部门统一处置。厂区建设1座10m2危废贮存库 |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 本项目一般防渗区已按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中防渗技术要求进行防渗；危废贮存库防渗需满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中防渗要求进行防渗，具体防渗措施为：采用抗渗混凝土，防渗层为1m厚黏土层，渗透系数小于10-7cm/s |  |  |  |
| 生态保护措施 | / |  |  |  |
| 环境风险防范措施 | / |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | ### 1、环境管理要求 ⑴贯彻执行国家和地方各项环保方针、政策和法规，将环境指标纳入生产计划指标，制订相应的管理规章制度及细则； ⑵加强对生产人员的环保教育，包括业务能力、操作技术、环保管理知识的教育，以增强他们的环保意识，提高管理水平； ⑶建立全厂设备维护、维修制度，定期检查各设备运行情况，杜绝事故发生； ⑷建设单位应协同上级环境管理部门检查企业的环境保护工作、污染治理设施的运行情况。定期对企业的污染情况进行分析总结，为环保设施的落实和更新改造提供可靠依据。 ### 2、排污口规范化管理要求 根据《环境保护图形标志 排放口（源）》和《排污口规范化整治要求（试行）》的技术要求，建设单位所有排放口必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置排污口标志牌，绘制企业排污口公布图，对治理设施安装运行监控装置。排污口规范化建设要与主体工程及环保工程同时设计、同时施工、同时投入使用。 本项目排污口图形标志具体见表5-1。 ## 表5-1 本项目排污口图形标志一览表 要求; 废水排放口; 废气排放口; 噪声源; 固体废物贮存场所. 提示标志. 警告标志. 功能; 表示废水向外环境排放; 表示废气向大气排放; 表示噪声向外环境排放; 危险废物贮存场所. 3、排污许可管理要求 根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（生态环境部令 第11号），建设单位属于登记管理，应当在全国排污许可证管理信息平台上填报基本信息、污染物排放去向、执行的污染物排放标准以及采取的污染防治措施等信息；填报的信息发生变动的，应当自发生变动之日起20日内进行变更填报。 4、竣工环境保护验收要求 本项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，按照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告，公开相关信息，接受社会监督，确保本项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用。 |

# 六、结论

从环境保护角度，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类项目 | 污染物名称 | 现有工程排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程排放量（固体废物产生量）③ | 本项目排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 挥发性有机物 | 0 | / | 0 | 8.59t/a | 0 | 8.59t/a | +8.59t/a |
|  | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 0.42t/a | 0 | 0.42t/a | +0.42t/a |
|  | 多亚甲基多苯基异氰酸酯 | 0 | / | 0 | 0.025t/a | 0 | 0.025t/a | +0.025t/a |
| 废水 | 废水量 | 0 | / | 0 | 86.4m3/a | 0 | 86.4m3/a | +86.4m3/a |
|  | COD | 0 | / | 0 | 0.037t/a | 0 | 0.037t/a | +0.037t/a |
|  | 氨氮 | 0 | / | 0 | 0.003t/a | 0 | 0.003t/a | +0.003t/a |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 0 | / | 0 | 9t/a | 0 | 9t/a | +9t/a |
| 危险废物 | 废活性炭 | 0 | / | 0 | 107.1t/a | 0 | 107.1t/a | +107.1t/a |
|  | 废润滑油 | 0 | / | 0 | 0.01t/a | 0 | 0.01t/a | +0.01t/a |
| 一般固废 |  | 0 | / | 0 | 35.78t/a | 0 | 35.78t/a | +35.78t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①