附件1：

全区中小学校幼儿园消防安全标准化管理评查细则

全区中小学校幼儿园（以下统称学校）消防安全标准化管理评查实行百分制。总分为100分，综合得分90-100分为优秀（示范学校），80-89分为良好（达标学校），60-79分为合格，0-59分为不合格。凡存在重大火灾隐患、年内发生消防违法行为被公安消防机构行政处罚、发生过火灾事故的学校，直接评查为不合格。

一、消防安全责任（20分）

1、学校应当依法建立并落实逐级消防安全责任制，明确各级。各岗位的消防安全职责。学校法定代表人或主要负责人对本单位消防安全工作负总责。属于消防安全重点单位的学校应当确定一名消防安全工作“明白人”为消防安全管理人，负责组织实施日常消防安全管理工作。（10分）

2、学校应当明确消防工作管理部门，配备专兼职消防管理人员，建立志愿消防队，具体实施消防安全工作。（10分）

二、消防安全管理（50分）

3、落实防火巡查检查制度。学校消防安全责任人或消防安全管理人员应当每月至少组织开展一次校园防火检查，并在开学、放假和重要节庆等活动期间开展有针对性的防火检查。学校应当每日组织开展防火巡查，加强夜间巡查，并明确巡查人员、部位。食堂、体育场馆、会堂等场所在使用期间应当至少每两小时巡查一次。对检查发现的隐患问题要立即整改，对不能当场整改的火灾隐患，要及时向单位消防安全责任人或消防安全管理人报告，提出整改方案；单位消防安全责任人或消防安全管理人应当确定整改措施、整改期限及负责人，落实整改资金。在火灾隐患消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全。（10分）

4、加强消防设施器材配备和管理。学校应当按照国家、行业标准配置消防设施、器材，并依照规定进行维护保养和检测，确保完好有效；主要消防设施设备应当张贴维护保养、检测情况记录卡。设有自动消防设施的，可以委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养，每年至少全面检测一次。设有消防控制室的，工作人员应持证上岗，熟悉设备操作，掌握应急处理程序，实行24小时专人值班制度，每班不少于2人；消防控制室应当在明显位置张贴消防控制室管理制度和值班应急处置程序。（10分）

5、严格火源和电气防火管理。学校内严格火源管理，使用明火严格动火审批制度，落实现场监护人和防范措施。严禁在宿舍楼内使用液化石油气和天然气等。建筑内配电设备、电气线路、电器选型、安装等应符合相关规范和防火要求，严禁私拉乱接电气线路、超负荷用电，严禁在宿舍楼内使用电炉、热得快等大功率电器。（10分）

6、规范消防安全标识。学校消防设施、器材应当设置规范、醒目的标识，并用文字或图例标明操作使用方法；疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处应设置消防警示、提示标识。（10分）

7、遵守消防法律法规。严禁使用未经消防行政许可或者备案的建筑物及场所。严禁采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人居住或者活动的建筑。严禁违规存放、使用易燃易爆危险品。严禁在宿舍楼、教室的外窗设置影响疏散逃生和灭火救援的铁栅栏。严禁锁闭安全出口，占用、堵塞疏散通道、消防车通道。严禁埋压、圈占消火栓，擅自停用、关闭消防设施设备。（10分）

三、消防安全教育培训（10分）

8、学校应当每年至少对教职员工开展一次全员消防安全培训，教职员工新上岗、转岗前应当经过岗前消防安全培训。所有教职员工应当懂得本单位、本岗位火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生自救。（5分）

9、学校应当将消防安全知识纳入学生课堂教学内容，确定熟悉消防安全知识的教师进行授课，并选聘消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员。幼儿园应当采取寓教于乐的方式对儿童进行消防安全常识教育。中小学校要保证一定课时对学生开展消防安全教育，并针对各学龄阶段特点，确定不同的消防安全教育的形式和内容。（5分）

四、消防应急演练（20分）

10、学校应当制定本单位灭火和应急疏散预案，明确每班次、各岗位人员及其报警、疏散、扑救初起火灾的职责，并每半年至少演练一次。举办重要节庆、文体等活动时，应制定有针对性的灭火和应急疏散预案。幼儿园和小学的演练应当落实疏散引导、保护儿童的措施。（10分）

11、属于消防安全重点单位的学校，要按照“有人员、有器材、有战斗力”和“救早、救小、3分钟到场扑救初起火灾”的要求建设微型消防站，并定期开展技能培训和消防演练。（10分）

附件2：

全区中小学校幼儿园消防安全标准化管理达标评查表

学校（盖章）：                评查时间：     年     月     日    评查人：               得分：

| 考评 项目 | 考评内容 | 评标准 （注：扣分均为该项分值扣完为止） | 考评 方法 | 扣分情况 及原因 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 责任 (20分) | 1、依法建文并落实逐级消防安全责任制，明确各级、各岗位的消防安全职责。学校法定代表人或主要负责人对本单位安全工作负总责，属于消防安全重点单位的学校应当确定一名消防安全管理工作“明白人”为消防安全管理人，负责组织实施日常消防安全管理工作。（10分）。 | 1、未建立消防安全责任制的扣3分。 2、未明确各级、各岗位消防安全职责的，扣4分。 3、属于消防安全重点单位的学校未明确消防安全管理人的，扣3分。 | 查阅档案 现场询问 |  |  |
|  | 2、明确消防工作管理部门，配备专（兼）职消防管理人员，建立志愿消防队，具体实施消防安全工作。（10分） | 1、未成立消防安全组织机构的，扣3分。 2、未明确专（兼）职消防管理人员的扣2分，专（兼）职消防管理人员对自己职责不掌握的扣2分。 3、未建立专职或者志愿消防队伍的扣3分。 | 查阅档案 现场询问 |  |  |
|  | 3、落实防火巡查检查制度。应当每月至少组织开展一次校园防火检查，开学、放假和重要节庆等活动期间开展针对性防火检查。每日组织开展防火巡查，加强夜间巡查，并明确巡查人员、部位。食堂、体育场馆、会堂等场所在使用期间应当至少每两小时巡查一次。对检查发现的隐患问题要立即整改，不能当场整改的，要及时向单位消防安全责任人或消防安全管理人报告，提出整改方案；消防安全责任人或消防安全管理人应当确定整改措施、整改期限及负责人，落实整改资金。在火灾隐患消除之前，单位应当落实防范措施，保障消防安全。（10分） | 1、未定期组织开展防火检查的，每少一次扣2分。 2、未严格落实防火巡查制度的，扣2分。 3、防火巡查检查记录不全面或与实际不符合要求的，每处扣1分。 4、单位巡查检查发现的火灾隐患未整改或者未制定整改计划的，每有一处扣1分。 5、单位现存火灾隐患，未采取相应防范措施的，扣1分。 | 查阅档案 实地检查 |  |  |

| 消防 安全 管理 (50分) | 4、加强消防设施器材配备和管理。学校应当按照国家，行业标准配置消防设施，器材。并依照规定进行维护保养和检测。确保完好有效主要消防设施应当张贴维护保养，检测情况记录卡。设有自动消防设施的，可以委托具有相应资质的消防技术服务机构进行维护保养。每年至少全面检测一次。设有消防控制室的工作人员应持证上岗熟悉设备操作掌握应急处处理程序实行24小时专人值班制度，每班不少于两人。消防控制室应当在明显位置张贴消防控制室管理制度和值班应急处置程序。（10分） | 1、未按要求配置消防设施、设备和器材的每少一类扣1分。 2、自动消防设施，未定期开展消防设施检测的扣1分。 3、主要消防设施设备上未张贴记载，维护保养，检测情况卡片或者记录的，每处扣一分。 4、消防控制室值班人员未持证上岗的，扣1分；值班人员不熟悉操作或不掌握应急处理程序的扣1分；未严格落实24小时值班制度的，扣1分。 5、未在消防控制室明显位置张贴管理制度和值班应急处理程序的扣1分。 | 实地检查 查阅档案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5、严格火源和电气防火管理。学校内严格火源管理，使用明火严格动火审批制度，落实现场监护人和防范措施。严禁在宿舍楼内使用液化石油气和天然气等。建筑内配电设备、电气线路、电气选型、安装等应符合相关规范和防火要求，严禁私拉乱接电气线路、超负荷用电，严禁在宿舍楼内使用电炉、热得快等大功率电器。 | 1、单位为制定动用明火相关规定的扣2分 2、发现单位使用明火，无相关审批和未采取防火措施的扣3分。 3、发现在宿舍楼里使用液化石油气和天然气的，扣5分。 4、配电设备、电气线路、电气选型、安装不符合规范和防火要求的，每处扣1分。 5、发现私拉乱接电气线路、超负荷用电，宿舍楼里使用电炉、热得快等大功率电器的，每处扣1分。 | 实地检查 查阅档案 |  |  |
|  | 6、规范消防安全标识。学校消防设施、器材应当设置规范、醒目的标识，并用文字和图例标明操作使用方法；疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处应设置消防警示，提示标识。 | 1、消防设施、器材未设置规范、醒目标识，并用文字或图例标明操作使用方法的，每处扣1分。 2、疏散通道、安全出口和消防安全重点部位等处未设置消防警示，提示标识的，每处扣1分。 | 实地检查 |  |  |

|  | 7、遵守消防法律法规严禁使用未经消防行政许可或者备案的建筑物及场所。严禁采用加芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人居住或者活动的建筑。严禁违规存放、使用易燃易爆危险品。严禁在宿舍楼、教室的外窗设置影响疏散逃生和灭火救援的铁栅栏。严禁锁闭安全出口，占用、堵塞疏散通道、消防车通道。严禁埋压，圈占消火栓。擅自停用、关闭消防设施设备。（10分） | 1、存在使用未经消防行政许可或者备案的建筑物及场所的，扣2分。 2、存在采用夹芯材料燃烧性能低于A级的彩钢板搭建有人居住或者活动建筑的，扣2分。 3、存在违规存放、使用易燃易爆危险品的，扣3分。 4、宿舍楼、教室的外窗设置影响疏散逃生和灭火救援铁栅栏的，扣1分。 5、消防车通道，疏散通道，安全出口不畅通的，每发现一处扣1分。 6、消火栓被埋压，圈占，或擅自停用、关闭消防设施设备的，每发现一处扣1分。 | 实地检查 查阅档案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 消防 安全 宣传 培训 (10分) | 8、学校应当每年至少对教职工开展一次全员消防安全培训，教职员工新上岗，转岗前应当经过岗前消防安全培训。所有教职工应当懂得本单位，本岗位火灾危险性和防火措施，会报警、会扑救初起火灾、会组织疏散逃生自救。 | 1、未按要求组织开展消防安全培训的，扣2分。 2、随机抽取3名教职员工，不掌握基本消防安全常识的，每人扣1分。 | 实地检查 查阅档案 |  |  |
|  | 9、学校应当将消防安全知识纳入学生课堂教学内容，确定熟悉消防安全知识的教师进行授课，并选聘消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员。幼儿园应当采取寓教于乐的方式针对儿童进行消防安全常识教育。中小学校要保证一定课时对学生开展消防安全教育，并针对各学龄阶段特点，确定不同的消防安全教育的形式和内容。（5分） | 1、未将消防安全知识纳入学生课堂教学内容，确定熟悉消防安全知识的教师进行授课的，扣2分。 2、未选聘消防专业人员担任学校的兼职消防辅导员的，扣1分。 3、幼儿园未采取寓教于乐的方式对儿童进行消防安全常识教育的，扣2分；中小学校为针对各学龄阶段特点开展消防安全教育的，扣2分。 | 查阅档案 |  |  |

| 消防 应急 演练 (20分) | 10、学校应当制定本单位灭火和应急疏散预案。明确每班次、各岗位人员及其报警扑救初起火灾的职责。并每半年至少演练一次。举办重要节庆、文体等活动时。应制定有针对性的灭火和应急疏散预案。幼儿园和小学的演练应当落实疏散引导，保护儿童的措施。（10分） | 1、未制定本单位灭火和应急疏散预案的，扣3分；预案未明确各岗位人员职责的，扣1分。 2、每半年至少组织一次灭火和应急疏散演练，每少一次扣2分。 3、举办重要节庆、文体等活动时，未制定针对性灭火和应急疏散预案的。扣2分 4、幼儿园和小学的预案未体现疏散引导，保护儿童措施的，扣2分。 | 查阅档案 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11、属于消防安全重点单位的学校,要按照“有人员、有器材、有战斗力”和“救早、救小、3分钟到现场扑救初期火灾”的要求建设微型消防站,并定期开展技能培训和消防演练。（10分） | 1、应当建设微型消防站而未建的，扣10分。 2、实地演练，未在规定时间，形成有效战斗力的，扣5分。 3、微型消防站人员设置、器材设备不符合要求的，每项扣1分。 4、未建立微型消防站管理制度、明确微型消防站人员岗位职责的，扣1分。 5、未组织开展技能培训和演练的，扣1分。 | 实地检查 查阅档案 |  |  |

附件3：

学校消防设施设备统计表

| 消防设施 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 火灾自动 报警系统 |  |  |  |
| 微型消防站 |  |  |  |
| 消防井 |  |  |  |
| 消防栓 |  |  |  |
| 灭火器 |  |  |  |
| 应急灯 |  |  |  |
| 疏散指示牌 |  |  |  |
| 其他设施设备 |  |  |  |