附件

彭阳县红河镇什字至宽坪公路建设项目

# 水土保持方案报告书技术审查意见

彭阳县红河镇什字至宽坪公路建设项目属改扩建工程，2021年6月由宁夏润豪路桥工程技术有限公司编制完成了《彭阳县红河镇什字至宽坪公路建设项目初步设计》；2021年6月17日由彭阳县审批服务管理局批复《关于彭阳县红河镇什字至宽坪公路建设项目初步设计的批复》（彭审批发〔2021〕193号）。工程主要建设内容为彭阳县红河镇什字至宽坪公路：全线由1条主线和4条支线组成，其中主线长4.1km，支线1长0.27km，支线2长0.168km，支线3长0.44km，支线4长0.336km。

工程总占地6.86hm2（内含旧路路基面积），均为永久占地，永久占地6.86 hm2，占地类型为耕地、其他林地、其他草地和农村道路。建设期土方开挖2.11万m3，回填2.11万m3。该项目概算总投资545.179万元，其中建筑安装工程费457.96万元。工程计划于2021年6月开工，2022年6月竣工，总工期12个月。

该项目区地处西北黄土高原区，地貌类型复杂多样。工程区地貌类型属黄土高原中部丘陵沟壑，气候类型属典型的温带半干旱大陆性季风气候，年均气温8.5℃，年均降水量为476.9mm，年均风速1.3m/s。土壤类型主要为黄绵土和黑垆土；植被以半干旱草原植被为主；土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主，侵蚀模数为2500t/km2·a。项目所在区域属国家级水土流失重点治理区，容许土壤流失量为1000t/km2·a。

2021年7月29日，彭阳县审批服务管理局组织召开了《彭阳县红河镇什字至宽坪公路建设项目水土保持方案报告书》评审会议，参加会议的有彭阳县水务局、彭阳县自然资源局，建设单位彭阳县交通运输局，方案编制单位宁夏泰泽水利勘测设计院有限公司及特邀专家，会议成立了专家组。

参会人员和专家观看了现场影像资料，听取了项目建设单位关于该项目前期工作情况、工程概况的介绍，方案编制单位关于方案报告书内容的汇报，经质询、讨论与评审，形成以下审查意见：

一、主体工程水土保持分析与评价

（一）同意水土保持制约性因素的分析与评价结论。

（二）基本同意对工程占地、土石方平衡及施工工艺与方法等的分析与评价。

（三）同意对主体设计中具有水土保持功能措施的评价和界定。

二、水土流失防治责任范围

同意本阶段确定的水土流失防治责任范围面积为6.86hm2。

三、水土流失预测

水土流失预测内容全面，预测范围、时段划分合理，方法基本可行。经预测，项目建设扰动面积6.86hm2；新增水土流失量627.85t。项目建设期是水土流失的主要时段；路基桥涵区是水土流失防治的重点区域。

四、水土流失防治目标

同意水土流失防治目标执行西北黄土高原区建设类项目一级标准，防治标准为：水土流失治理度93%、土壤流失控制比0.80、渣土防护率92%、表土保护率90%、林草植被恢复率95%、林草覆盖率22%。

五、防治分区及措施总体布局

（一）基本同意本项目水土流失防治分区分为2个一级水土流失防治分区什字路基桥涵区与宽坪路基桥涵区，4个二级水土流失防治分区主线区、支线1区、支线2区、支线3区。

（二）基本同意水土流失防治措施体系及总体布局。

六、分区防治措施布局

基本同意各分区防治措施布局，主要防治措施为：

什字路基桥涵区：

（1）主线区

①工程措施：土地整治（机械）3.12hm2；排水工程：C25现浇混凝土边沟325m、C25现浇混凝土拦水带和急流槽704m（主体已有）。

②植物措施：穴状整地（60cm×60cm）1822个；栽植云杉1822株；幼林抚育0.55hm2；撒播草种（紫花苜蓿）3.12hm2。

③临时措施：洒水降尘312m3。

（2）支线1区

①工程措施：土地整治（机械）0.18hm2。

②植物措施：穴状整地（60cm×60cm）90个；栽植云杉90株；幼林抚育0.03hm2；撒播草种（紫花苜蓿）0.18hm2。

③临时措施：洒水降尘18m3。

（3）支线2区

①工程措施：土地整治（机械）0.10hm2；排水工程：C25现浇混凝土边沟130m、C25现浇混凝土拦水带和急流槽160m（主体已有）。

②植物措施：穴状整地（60cm×60cm）56个；栽植云杉56株；幼林抚育0.02hm2；撒播草种（紫花苜蓿）0.10hm2。

③临时措施：洒水降尘10m3。

（4）支线3区

①工程措施：土地整治（机械）0.35hm2；排水工程：C25现浇混凝土边沟130m、C25现浇混凝土拦水带和急流槽210m（主体已有）。

②植物措施：穴状整地（60cm×60cm）147个；栽植云杉147株；幼林抚育0.04hm2；撒播草种（紫花苜蓿）0.35hm2。

③临时措施：洒水降尘35m3。

宽坪路基桥涵区

①工程措施：土地整治（机械）0.31hm2。

②植物措施：穴状整地（60cm×60cm）112个；栽植云杉112株；幼林抚育0.04hm2；撒播草种（紫花苜蓿）0.31hm2。

③临时措施：洒水降尘31m3。

七、水土保持施工组织设计

基本同意水土保持施工组织及进度安排。

- 水土保持监测

同意水土保持监测时段、内容和方法。本工程主要采用调查监测、定位监测和遥感监测相结合的监测方法，监测的重点时段为建设期，监测的重点区域为路基桥涵区。

九、水土保持投资估算

本方案水土保持方案总投资35.80万元：其中主体工程已有投资14.40万元，工程措施费0.39万元，植物措施费5.10万元，临时措施费1.28万元，独立费用7.35万元，预备费0.42万元，水土保持补偿费6.86万元。

十、水土保持效益分析

基本同意水土保持效益分析，水土保持方案实施后，项目建设水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。

十一、“方案”需修改、补充的内容：

1、补充完善综合说明，复核水土流失防治指标值。

2、补充完善项目概况中的相关内容。

3、补充完善项目水土保持评价。

4、复核土壤侵蚀模数及水土流失分析与预测结果。

5、合理划分防治分区，补充完善水土保持措施布局及措施典型设计的有关内容。

6、复核投资估算，补充完善有关图件。

综上所述，专家组认为本方案编制符合有关技术规范的规定和要求，基本同意通过审查，经补充、修改完善后上报审批。