附件

彭阳县转财公路至白阳镇古庄公路建设项目

# 水土保持方案报告书技术审查意见

彭阳县转财公路至白阳镇古庄公路建设项目属改扩建工程，2021年6月由宁夏润豪略桥工程技术有限公司编制完成了《彭阳县转财公路至白阳镇古庄公路建设项目初步设计》；2021年6月17日由彭阳县审批服务管理局以《关于彭阳县转财公路至白阳镇古庄公路建设项目初步设计的批复》（彭审批发〔2021〕200号）批复了该项目的初步设计。工程主要建设内容为彭阳县转财公路至白阳镇古庄公路：全线由1条主线和2条支线组成，路线全长8.254km；其中主线长5.169km，支线1长1.563km，支线2长1.522km。

工程总占地10.46hm2，其中永久占地9.76hm2（含旧路路基），临时占地0.70hm2，占地类型为旱地、有林地、旧路和其他林地。建设期土石方开挖9.6万m3，回填2.58万m3，弃方为7.21万m3 ，无借方。主体工程总投资1207.52万元，其中土建投资1071.76万元。工程计划于2021年6月开工，2021年6月竣工，总工期12个月。

该项目区地处西北黄土高原区，地貌类型复杂多样。工程区地貌类型属黄土高原中部丘陵沟壑，气候类型属典型的温带半干旱大陆性季风气候，年均气温8.5℃，年均降水量为476.9mm，年均风速1.3m/s。土壤类型主要为黄绵土和黑垆土；植被以半干旱草原植被为主；土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主，侵蚀模数为3000t/km2·a。项目所在区域属省级水土流失一般预防区，容许土壤流失量为1000t/km2·a。

2021年7月29日，彭阳县审批服务管理局组织召开了《彭阳县转财公路至白阳镇古庄公路建设项目水土保持方案报告书》评审会议，参加会议的有彭阳县水务局、彭阳县自然资源局，建设单位彭阳县交通运输局，编制单位宁夏泰泽水利勘测设计院有限公司及特邀专家，会议成立了专家组。

参会人员和专家观看了现场影像资料，听取了项目建设单位关于该项目前期工作情况、工程概况的介绍，方案编制单位关于方案报告书内容的汇报，经质询、讨论与评审，形成以下审查意见：

一、主体工程水土保持分析与评价

（一）同意水土保持制约性因素的分析与评价结论。

（二）基本同意对工程占地、土石方平衡及施工工艺与方法等的分析与评价。

（三）同意对主体设计中具有水土保持功能措施的评价和界定。

二、水土流失防治责任范围

同意本阶段确定的水土流失防治责任范围面积为10.46hm2。

三、水土流失预测

水土流失预测内容全面，预测范围、时段划分合理，方法基本可行。经预测，项目建设扰动面积10.46hm2；新增水土流失量959.11t。项目建设期是水土流失的主要时段；路基桥涵区和弃土场区是水土流失防治的重点区域。

四、水土流失防治目标

同意水土流失防治目标执行西北黄土高原区建设类项目一级标准，防治标准为：水土流失治理度93%、土壤流失控制比0.80、渣土防护率92%、表土保护率90%、林草植被恢复率95%、林草覆盖率22%。

五、防治分区及措施总体布局

（一）基本同意本项目水土流失防治分区分为2个一级防治分区，5个二级防治分区。

（二）基本同意水土流失防治措施体系及总体布局。

六、分区防治措施布局

基本同意各分区防治措施布局，主要防治措施为：

主线区：

（一）路基桥涵区

工程措施：全面整地（机械）3.56hm2；排水工程：边沟及出水口、急流槽3.76km。

植物措施：穴状整地2976个、栽植云杉2976株、幼林抚育1.03hm2、撒播草种（紫花苜蓿）3.56hm2。

临时措施：洒水降尘356m3。

（二）弃土场区

工程措施：全面整地（机械）0.56hm2、C25混凝土挡渣墙91m3、混凝土浇筑36m3、C25混凝土排水沟84m3和表土剥离1680m3。

植物措施：穴状整地1007个；栽植云杉1007株、幼林抚育0.56hm2、撒播草种（紫花苜蓿）0.56hm2。

临时措施：洒水降尘56m3、表土苫盖988m2。

支线区

（一）支线1

工程措施：全面整地（机械）1.02hm2；排水工程：边沟及出水口1.86km。

植物措施：穴状整地379个、栽植云杉379株、幼林抚育0.30hm2、撒播草种（紫花苜蓿）1.02hm2。

临时措施：洒水降尘102m3。

（二）支线2

工程措施：全面整地（机械）0.96hm2；排水工程：边沟及出水口2.03km。

植物措施：穴状整地707个、栽植云杉707株、幼林抚育0.31hm2、撒播草种（紫花苜蓿）0.96hm2。

临时措施：洒水降尘96m3。

（三）弃土场区：

工程措施：全面整地（机械）0.14hm2、C25混凝土挡渣墙31m3、混凝土浇筑12m3、C25混凝土排水沟24m3和表土剥离420m3。

植物措施：穴状整地329个；栽植云杉329株、幼林抚育0.14hm2、撒播草种（紫花苜蓿）0.14hm2。

临时措施：洒水降尘14m3、表土苫盖247m2。

七、水土保持施工组织设计

基本同意水土保持施工组织及进度安排。

- 水土保持监测

同意水土保持监测时段、内容和方法。本工程主要采用调查监测、定位监测和遥感监测相结合的监测方法，监测的重点时段为建设期，监测的重点区域为路基桥涵区。

九、水土保持投资估算

本方案设计水土保持总投资159.83万元，其中工程措施费13.88万元，植物措施费17.64万元，临时措施费2.65万元，独立费用6.58万元，预备费4.35，水土保持补偿费10.46万元。该项目主体已有投资104.27万元。

十、水土保持效益分析

基本同意水土保持效益分析，水土保持方案实施后，项目建设水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。

十一、“方案”需修改、补充的内容：

1、补充完善项目概况中的相关内容。

2、补充完善项目水土保持评价。

3、复核水土流失分析与预测结果。

4、合理划分防治分区，复核弃土场布设，补充完善水土保持措施总体布局及措施典型设计的有关内容。

5、复核投资估算。

6、补充完善有关图件。

综上所述，专家组认为本方案编制符合有关技术规范的规定和要求，基本同意通过审查，经补充、修改完善后上报审批。