附件

彭阳县G309至王洼李洼唐川公路建设项目

# 水土保持方案报告书技术审查意见

彭阳县G309至王洼李洼唐川公路建设项目属改扩建工程，2021年6月由宁夏润豪路桥工程技术有限公司编制完成了《彭阳县G309至王洼李洼唐川公路建设项目初步设计》；2021年6月17日由彭阳县审批服务管理局批复《关于彭阳县G309至王洼李洼唐川公路建设项目初步设计的批复》（彭审批发〔2021〕196号）。工程主要建设内容为彭阳县G309至王洼李洼唐川公路：全线由1条主线和1条支线组成，其中主线长6.005km，支线长2.260km。

工程总占地10.66hm2（内含旧路路基面积），为永久占地和临时占地，其中永久占地9.86hm2，临时占地0.80hm2，占地类型为旱地、有林地、其他林地、和其他草地。建设期土方开挖5.98万m3，回填2.34万m3，弃方3.64万m3。该项目概算总投资1053.27万元，其中建筑安装工程费935.39万元。工程计划于2021年6月开工，2022年6月竣工，总工期12个月。

该项目区地处西北黄土高原区，地貌类型复杂多样。工程区地貌类型属黄土高原中部丘陵沟壑，气候类型属典型的温带半干旱大陆性季风气候，年均气温8.5℃，年均降水量为476.9mm，年均风速1.3m/s。土壤类型主要为黄绵土和黑垆土；植被以半干旱草原植被为主；土壤侵蚀以轻度水力侵蚀为主，侵蚀模数为3000t/km2·a。项目所在区域属国家级水土流失重点治理区，容许土壤流失量为1000t/km2·a。

2021年7月29日，彭阳县审批服务管理局主持召开了《彭阳县G309至王洼李洼唐川公路建设项目水土保持方案报告书》评审会议，参加会议的有彭阳县水务局、彭阳县自然资源局，建设单位彭阳县交通运输局，方案编制单位宁夏泰泽水利勘测设计院有限公司及特邀专家，会议成立了专家组。

参会人员和专家观看了现场影像资料，听取了项目建设单位关于该项目前期工作情况、工程概况的介绍，方案编制单位关于方案报告书内容的汇报，经质询、讨论与评审，形成以下审查意见：

一、主体工程水土保持分析与评价

（一）同意水土保持制约性因素的分析与评价结论。

（二）基本同意对工程占地、土石方平衡及施工工艺与方法等的分析与评价。

（三）同意对主体设计中具有水土保持功能措施的评价和界定。

二、水土流失防治责任范围

同意本阶段确定的水土流失防治责任范围面积为10.66hm2。

三、水土流失预测

水土流失预测内容全面，预测范围、时段划分合理，方法基本可行。经预测，项目建设扰动面积10.66hm2；新增水土流失量1167.12t。项目建设期是水土流失的主要时段；路基桥涵区是水土流失防治的重点区域。

四、水土流失防治目标

同意水土流失防治目标执行西北黄土高原区建设类项目一级标准，防治标准为：水土流失治理度93%、土壤流失控制比0.80、渣土防护率92%、表土保护率90%、林草植被恢复率95%、林草覆盖率22%。

五、防治分区及措施总体布局

（一）基本同意本项目水土流失防治分区分为2个一级水土流失防治分区即主线区、支线区，2个二级水土流失防治分区路基桥涵区、弃土场区。

（二）基本同意水土流失防治措施体系及总体布局。

六、分区防治措施布局

基本同意各分区防治措施布局，主要防治措施为：

主线区：

（1）路基桥涵区

①工程措施：土地整治（机械）4.08hm2；排水工程：C25现浇混凝土边沟2167m、C25现浇混凝土拦水带、急流槽、线外涵2100m（主体已有）。

②植物措施：穴状整地（60cm×60cm）4003个；栽植云杉4003株；幼林抚育1.20hm2；撒播草种（紫花苜蓿）4.08hm2。

③临时措施：洒水降尘408m3。

（2）弃土场区

①工程措施：土地整治（机械）0.62hm2；排水工程：C25现浇混凝土排水沟421m；C25混凝土挡渣墙38m；混凝土浇筑15m3；表土剥离、表土回填1866m3。

②植物措施：穴状整地（60cm×60cm）1603个；栽植云杉1603株；幼林抚育0.62hm2；撒播草种（紫花苜蓿）0.62hm2。

③临时措施：洒水降尘622m3；表土苫盖（纤维网覆盖）1098m2。

支线区：

（1）路基桥涵区

①工程措施：土地整治（机械）1.46hm2；排水工程：C25现浇混凝土边沟1767m、C25现浇混凝土拦水带、急流槽、线外涵665m（主体已有）。

②植物措施：穴状整地（60cm×60cm）1507个；栽植云杉1507株；幼林抚育0.45hm2；撒播草种（紫花苜蓿）1.46hm2。

③临时措施：洒水降尘146m3。

（2）弃土场区

①工程措施：土地整治（机械）0.12hm2；排水工程：C25现浇混凝土排水沟113m；C25混凝土挡渣墙33m；混凝土浇筑13m3；表土剥离、表土回填357m3。。

②植物措施：穴状整地（60cm×60cm）299个；栽植云杉299株；幼林抚育0.12hm2；撒播草种（紫花苜蓿）0.12hm2。

③临时措施：洒水降尘119m3；表土苫盖（纤维网覆盖）210m2。

七、水土保持施工组织设计

基本同意水土保持施工组织及进度安排。

- 水土保持监测

同意水土保持监测时段、内容和方法。本工程主要采用调查监测、定位监测和遥感监测相结合的监测方法，监测的重点时段为建设期，监测的重点区域为路基桥涵区。

九、水土保持投资估算

本方案水土保持方案总投资143.89万元：其中主体工程已有投资83.88万元，工程措施费18.16万元，植物措施费16.18万元，临时措施费5.10万元，独立费用8.47万元，预备费1.44万元，水土保持补偿费10.66万元。

十、水土保持效益分析

基本同意水土保持效益分析，水土保持方案实施后，项目建设水土流失可基本得到控制，生态环境得到一定程度恢复。

十一、“方案”需修改、补充的内容：

1、补充完善综合说明的相关内容。

2、补充完善项目概况中的相关内容。

3、补充完善项目建设方案、弃土场设置等评价。

4、复核水土流失分析与预测结果。

5、合理划分防治分区，补充完善水土保持措施布局及典型设计的有关内容。

6、复核投资估算；补充完善有关图件。

综上所述，专家组认为本方案编制符合有关技术规范的规定和要求，基本同意通过审查，经补充、修改完善后上报审